- ОБЕКТ: 	Oсновен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”, УПИ IІ3326-детска градина, кв. 7801, гр. Стара Загора

- ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Стара Загора

- ЧАСТ:			Геодезия

ФАЗА: 			Работен проект

Проектант:

инж. Татяна Ламбева

Водещ проектант:

арх. Правдомира Алексиева

Възложител:

Живко Тодоров, Кмет на Община Стара Загора

- 01.2017г., гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ:

- Челен лист

- Съдържание

- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност

- Обяснителна записка

- Данни от геодезически измервания

5.1. Данни от ъглово-линейни измервания

5.2. Координатен регистър на точките от РГО

5.3. Резултати от изчислението на точките от операционната мрежа

5.4. Координатен регистър на подробните точки от геодезическата снимка

- Чертежи:

6.1. Геодезическа снимка  М 1:200

6.2. Вертикално планиране М 1:200

6.3. Трасировъчен план М 1:200

6.4. Картограма на земните маси М 1:200

- Диск с данни в цифров вид

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

- Цел и задачи на настоящия проект

Настоящият проект е изготвен във връзка с основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница“,  УПИ II-3326 - детска градина , кв.7801 по плана на гр. Стара Загора. Проектът е изготвен на основание техническо задание за проектиране и разработени архитектурни и благоустройствени проекти.

При проектирането  са използвани следните изходни данни:

- виза за проучване и проектиране;

- скица на   УПИ II-3326, кв.7801 по плана на гр. Стара Загора;

- копие от КККР в цифров вид;

- копие от регулационния план на гр. Стара Загора;

- архитектурни проекти;

- благоустройствени проекти;

- геодезическо заснемане на поземления имот, сградите и прилежащата   инфраструктура

Обекта е разположен в централната част на гр. Стара Загора. Теренът на имота е с среден наклон около 5,80 % с направление северозапад-югоизток. Проектът по част геодезия предвижда решаването на околосградното пространство на съществуващата и новопроектирана сграда, както и цялото дворно пространство на урегулирания поземлен имот, във връзка с новопроектираните мероприятия - обновяване на площадките за игра.

- Геодезическо  заснемане

За изпълнение на заданието по част „Геодезия“ е извършено подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен и съществуващата инфраструктура - прилежащи улични платна, тротоари, бордюри, шахти, вход-изходи на сгради, дървесна растителност и др. За целите на геодезическото заснемане е използвана работната геодезическа основа                                           (РГО) на кадастралната карта, данните за които са получени от СГКК-Стара Загора.

Геодезическото заснемане е извършено с тотална станция „LEICA” TCR 303. За целите на заснемането е развита операционна мрежа, състояща се от 3 бр. операционни точки. Данните са в Координатна система 1970 г. и Балтийска височинна система. Сечението на релефа е през h = 0.20м. Определянето на координатите на точките от операционната мрежа и подробните точки и надморските им височини е извършено с програмен продукт TPLAN. Представен е чертеж от геодезическата снимка в М 1 : 200.

- Вертикално планиране

Разработването на проекта за вертикално планиране е направено въз основа на геодезическата снимка и изградените вече инфраструктура и съоръжения. Вертикалната планировка на обекта е разработена по графоаналитичен метод.

Вертикалното планиране е решено, като е изходено от следните условия:

-  да се осигурят необходимите наклони и ширини, съответстващи на

нормативите;

-  да се използват рационално теренните дадености;

-  вертикалното планиране да се съобрази с архитектурните и функционални

изисквания на сградите;

- да се осигури бързо и безпрепятствено отвеждане на повърхностните води   извън територията на имота, а при невъзможност, да се предвидят отводнителни мероприятия, като се фиксират местата на водосъбирателните пунктове и дъждоприемните оттоци

- да се създаде височинна връзка между новопроектираните обекти и вътрешнокварталните улици и алеи

- да се проектират повърхнини, удобни за подход към сградите, площадките, зелените площи и др.

-  да се получи баланс на изкопите и насипите и икономичното им разместване

При разработването на проекта за вертикално планиране са проектирани следните минимални наклони:

-  за напречен наклон, минимален 1.50%;

-  за надлъжен наклон, минимален 0.50%.

Проектът е разработен съгласно нормативните изисквания за вертикално планиране - “Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране” на МРРБ, ГУ ”Кадастър и геодезия”- София 1998г.

Януари 2017г.	                                                                    Съставил …………………..	                                                 гр. София				                                                        (инж. Т. Ламбева)