- ОБЕКТ: 	Oсновен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”, УПИ IІ3326-детска градина, кв. 7801, гр. Стара Загора

- ПОДОБЕКТ:	Кухненски блок с разливни

- ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Стара Загора

- ЧАСТ:			Технология

ФАЗА: 			Работен проект

Проектант:

инж. Сийка Букова

Водещ проектант:

арх. Правдомира Алексиева

Възложител:

Живко Тодоров, Кмет на Община Стара Загора

- 01.2017 г., гр. София

ОПИС

НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА  ДОКУМЕНТАЦИЯ

I. ЧЕЛЕН ЛИСТ

II. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КИИП ЗА ППП

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

IV. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА				стр.3÷7

V. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНО

ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ	            стр.8÷11

VI. ЧЕРТЕЖ – мащаб:1:50, 1 бр.		   стр.12

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

І. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Технологичният проект е изготвен на база задание на възложителя и действащата в момента нормативна уредба и въведената в действие НАССР система в обекта.

ІІ. АНАЛИЗ НА ПОЛОЖЕНИЕТО

Проектът  е за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”, УПИ IІ3326-детска градина, кв. 7801, гр. Стара Загора. Сградата на детската градина построена през 1947 г., има две надземни нива и едно сутеренно ниво.

Детската градина има 4 групи /около 145 деца, преподаватели и обслужващ персонал/.

Местонахождението й е съобразено с хигиенните изисквания към терена. Строителството и устройството отговарят на технологичните, санитарно-битови, екологични и противопожарни изисквания.

Спазени са изискванията при проектирането, а именно:.

- Наредба №4 от 2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционното проектиране;

- Закон за храните Д.В. бр. 90 от 1999 г.;

- Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните на МЗХ;

- Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на деца на възраст от 1 до 3 и от  3 до 7 год. в детските заведения от МЗ;

- Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфични изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици от МЗХ;

- Регламент (ЕС) № 852, 853 от 2004 г. относно хигиена на храните и хигиена на храните от животински произход;

- Наредба № 7/99 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работното място и при използване на работното оборудване

ІІІ. ТЕХНОЛОГИЧНИ НАСОКИ

1. Хранене на деца на възраст от  1 до 3 и от 3 до 7 год.

Технологичният проект е разработен в съответствие с изискванията на гореописаните нормативни документи, за храненето на детските възрастови групи.

В зависимост от потребностите от храна възрастовите групи се разделят на следните подгрупи:

- до 1 година – кърмачета;

- от 1÷3 години – яслена възраст;

- от 3÷6 години – възраст на деца от детските градини;

За детската възраст са характерни растежът на организма и голямата двигателна активност. Обменните процеси протичат с голяма интензивност, при което преобладава асимилацията. Това налага в организма да се внасят достатъчно градивни вещества /белтъчини, калций, фосфор/ и каталитични вещества /витамини, микроелементи/.

Схемата на проекта е съобразена с приготвянето на следните групи храни:

- супи: студени и топли

- основни ястия с преобладаваща топлинна обработка: варене, печене, задушаване.

- десерти: кухненски десерти и свежи / пресни / плодове.

- подкрепително хранене или така наречената втора закуска

- механична обработка на суровините подходяща за тази възрастова група а именно:

-смилане – отворите на решетката на месомелачната машина да са с размери от 0,5 см÷1 см

-накълцване – над 1,5 см.

-нарязване на подходящи парчета /еднопорционен  грамаж според възрастта и рецептурата съобразена със Сборник за рецепти за хранене на деца от 0÷3 и 3÷7 години.

Режим на хранене: 4-кратен;

Разпределение на дневната храна

| ХРАНЕНЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В % |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1÷3 ГОДИНИ | 3÷6 ГОДИНИ |
| ЗАКУСКА | 25 | 20 |
| ОБЯД | 30 | 35 |
| ВТОРА ЗАКУСКА | 20 | 20 |
| ВЕЧЕРЯ при домашни условия | 25 | 25 |

- изхранване на 4 възрастови групи като;

- четири групи в различна детска възраст /т.е. хранене на деца до 7години/

2. Технологични помещения – /виж чертежа от проекта/

- стопански вход;

- складови помещения;

- склад плодове и зеленчуци;

- склад сухи пакетирани и бутилирани стоки плюс хладилници;

- склад домакински уреди и инвентар;

- помещение аусгус с миещи и дезинфекционни средства-заключващ се;

- подготвителни:

- подготовка зеленчуци;

- подготовка яйца и  риба – чрез график по НАССР ;

- подготовка месо;

- топла кухня;

- технологично помещение за приготвяне на тесто;

- умивалня кухня и транспортни съдове;

- технологична зона за издаване на храната по групи, която е във връзка с асансьора за чиста храна;

- разливни:

- разливно първи етаж;

- разливно втори етаж;

- помещение отпадъци – с пряк изход:

3. Технологично обзавеждане – /виж спецификацията накрая на записката и чертежа/;ь

IV.  ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОБОРУДВАНЕТО

Предвиденото   технологично   обзавеждане   е   съобразено с асортиментната програма. Необходимите количества суровини ще се зареждат в зависимост от производствената програма, количеството на произведената кулинарна продукция за деня и брой хранещи се деца.

Изискванията към обемно-планировъчния план са спазени, а именно:

- Основните групи помещения /зони/ осигуряват необходимата поточност а именно: СУРОВИНА ► ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА /полуфабрикати/ ► ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ ► Разнасяне на готовата храна съхранена в подходящи съдове към групите, през асансьор;

- Зоните от основните групи храни са решени компактно, като се осъществява връзка между тях;

- При технолог. проектиране е съобразено най-благоприятно разположение  на помещенията, с оглед спазване на основния принцип при проектирането – разделност и поточност в обекта;

В топлата кухня са осигурени  необходимите разстояния от топлинните съоръжения до работните маси, има  свободен достъп до тях, осигурена е удобна връзка  с помещенията за първична обработка. Топлият блок е разположен  крайстенно - линейно. Серията на топлинното обзавеждане е 90 см.

Технологичното обзавеждане е съобразено с изискванията на детското хранене и асортиментната програма, като над топлинните съоръжения има вентилационни чадъри.

Подготвителните ще бъдат изградени от подходящ строителен материал, позволяващ почистване, миене и дезинфекция и  недопускащи механичен контакт и замърсяване. Подготвителните са за:

- Яйца с двугнездна мивка ;

- Зеленчуци с двугнездна мивка;

- Меса  с едногнездна мивка;

Умивални – обособени са всички видове умивални – кухня, транспортен инвентар и измиване на съдове по групи.

Разливни – обособени са две разливни на всеки етаж в детската градина. Всяко разливно е оборудвано с крайстенна работна маса с две мивки    за измиване на еднопорционния инвентар. Неутрални работни маси, надплотови крайстенни шкафове с плъзгащи се вратички, стерилизатори – по два в разливно за всяка група по отделно, шкаф-маса за чисти съдове и прибори. Предвидените стерилизатори ще са със сух горещ въздух, като се програмира температурата и продължителността на стерилизация, според санитарно- хигиенните изисквания.

Складова база - за плодове и зеленчуци, сухи продукти и хладилни съоръжения за месо и месни продукти, мляко и млечни продукти и яйца.

Строителният материал и местата им ще позволяват да се подържат сухи, чисти и проветриви. В тях ще може да се осъществи ефективен санитарен режим.

Неподвижното обзавеждане в работните и спомагателни помещения ще се изработи от некорозионен и неабсорбиращ материал за лесно, бързо и ефективно почистване и дезинфекция, за предпочитане от неръждаема ламарина.

VІ. БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА и П Б

1. Хигиенни изисквания към готовата храна

Готовите ястия са топли и охладени. Те отговарят на следните общи изисквания:

-химичният състав да съответства на рецептурата на ястието, според рецептурника за деца от 3 до 7 год. възраст;

-органолептичните им свойства са приятни и характерни за вложения продукт, не се допускат страничен привкус и мирис;

-не съдържат замърсители вредни за здравето на децата;

-не съдържат чужди тела;

2. Хигиенни изисквания към персонала зает в производството

За персонала има самостоятелен санитарно-битов възел,  изграден според изискванията.

При приготвянето на храната работникът може да бъде източник на зараза,    която   се   предава    чрез   храната    или   механичен   посредник      за замърсяването й с патогенни микроорганизми.

Поради това към персонала се поставят следните хигиенни изисквания:

-да има здравно състояние което не носи хранителни опасности – при започване на работа представя здравна книжка и през определен период от време задължително подлежи на медицински преглед.;

-да има безупречна лична хигиена;

-да носи чисто специално работно облекло и лични предпазни средства съгласно Наредба № 11/1993г.;

-да бъде обучен по предотвратяване на хранителните опасности и да владее методите за поддържане на санитарния режим в обекта;

-работещите са осигурени с необходимото работно облекло и лични предпазни средства при боравене с миещи и дезинфекционни препарати;

3. Хигиенни изисквания към условията на труд

Хигиенните норми и изисквания на обекта отговарят на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните. Спазена е последователността, разделността на технологичните процеси и непресичане на производствени потоци с цел недопускане взаимно вредно влияние на суровините, готовата кулинарна продукция и отпадъците.

В обекта ще се осъществява санитарен режим, който е система от текущи дейности целящи да се предотвратят замърсяванията на продуктите и готовата храна. В него се включва поддържането на помещенията, почистване, миене и дезинфекция.

Хигиенните изисквания към първичната обработка отговарят на разделността на суровините от готовите храни и последователност на процесите в посока  от суровини ► готов продукт.

Подовите настилки и стените на производствените помещения са от материали позволяващи лесно, бързо и ефективно  поддържане, почистване, измиване и дезинфекция. Подовете са с подходящи наклони към подовите  сифони. Стените са в светли тонове и лесно достъпни за почистване.

Таваните са от материали непозволяващи натрупване на прах, образуване на конденз и плесенясване. Могат да се почистват и обработват с дезинфекционни средства.

Вратите са с конструкция, осигуряваща плътно прилепване и сигурна защита срещу достъпа на гризачи.

Прозорците позволяват лесно почистване и дезинфекция, отварящите се части са защитени с мрежи, които могат да се подменят, почистват и ремонтират, первазите на прозорците  са с наклон.

Санитарно битовите помещения за персонала са отделени от производствените помещения и ще се ползват от работещите в обекта. Те са снабдени с битова канализация, добре осветени и отоплени.

Водоснабдяване – обектът ще се захрани с вода от водоизточник отговарящ на изискванията на Наредба №9 от 2001 г.

Няма пресичане на пътищата на питейната вода и канализационната инсталация.

4. Изисквания за техника на безопасност

-в процеса на трудовата дейност няма вредности;

-технологичното оборудване е стандартно, замерено и обезопасено;

-предвидени са всички необходими замервания за параметрите на работната среда от съответните лицензирани служби по трудова медицина;

-естествената и общообменна инсталация осигурява чистота на въздуха в помещенията;

-няма шум и вибрации над допустимите норми;

-електромагнитни полета и лъчения няма;

-спазени са санитарно-хигиенните изисквания за чистота на работната среда;

-инструктирането по БХТБПБ ще стане съгласно изискванията;

5.Изисквания за пожарна безопасност /ПБ/

Захранването на мощностите с ел. енергия и отделянето в самостоятелни токови кръгове на хладилници и други денонощни консуматори, оборудването с необходимите противопожарни уреди – прахови, водни и други и поставяне на необходимите знаци и табели за ПБ и охрана на труда ще се изпълнят съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 от 20.03.2010 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Изготвеният технологичен проект на кухненски блок с разливни отговаря на гореизброените нормативни документи.

ПРОЕКТАНТ: …………………

/инж. С. Букова/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ ДЕТСКА ГРАДИНА  ГР. СТАРА ЗАГОРА

| Поз. | ОПИСАНИЕ | бр | Размери LxDxH/ mm | мощност (kW/V) | ВК;ОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТОПАНСКИ ВХОД – кота (–2,80) |  |  |  |  |
|  | І.Склад плодове и зеленчуци |  |  |  | сифон под |
| 1 | Склад. стелаж, неръжд. 4-пл., усилен | 3 2 | 1520х610х1600 1070х610х1600 |  |  |
|  | ІІ.Склад пакетаж |  |  |  | сифон под |
| 1 | Хладилен шкаф среднотемпературен от -2 ÷ 8°С, - капацитет 650л.; - с една голяма врата; - GN 2/1 съвместим; - автоматично размразяване и изпаряване на конденза. Монофазен контакт 16А, тип шуко. Съхранение на различни групи суровини/месо и колбасни изделия, риба мляко и млечни изделия / | 3 | 740х830х2010 | 0,46kW/230V |  |
| 2 | Хладилен шкаф среднотемпературен от 0÷10°С - съхранение яйца -статично охлаждане; - капацитет 200л. | 1 | 600х580х850 | 0,15kW/230V |  |
| 3 | Склад. стелаж, неръжд. 4-пл., усилен | 2 2 | 1520х610х1600 1070х610х1600 |  |  |
|  | ІІІ.Подготвителна риба/ яйца с график по НАССР |  |  |  |  |
| 1 | Крайстенна раб.маса с 2 м. (400х400х250) топла, студена вода | 1 | 1400х600х850 |  | пр. 3/4" Ø-50 |
| 2 | Крайстенна неутрална маса | 1 | 1000х600х850 |  |  |
| 3 | Рафт, стенен от неръждаема стомана | 1 | 1200х300 |  |  |
| 4 | Дъска за транжиране – синя за риба | 1 |  |  |  |
|  | ІV. Подготвителна месо |  |  |  |  |
| 1 | Крайст.раб. маса с 1 м. (400х400х250) топла, студена вода | 1 | 1400х600х850 |  | пр. 3/4" Ø-50 |
| 2 | Дъска за транжиране – червена за месо | 1 |  |  |  |
|  | V. Подготвителна зеленчуци |  |  |  | сифон под |
| 1 | Крайстенна раб.маса с 2 м. (400х400х250) топла, студена вода | 1 | На ъгъл-1400х600х850/ 500х500х850 |  | пр. 3/4" Ø-50 |
| 2 | Картофобелачка ЕЛ.СПЕЦИФИКАЦИИ: -Трифазен "евро"контакт 3PH+N+Pe(5 пинов) 32А от дясно на уреда на разстояние 1-1,5 м. минимално; - сечение на проводника 2,5 мм; ВиК СПЕЦИФИКАЦИИ: - сферичен кран 3/4 мъжки на отстояние 1-2м. от уреда; - редукция на налягането на водата (2 бара макс.); - отходен канал Ø50 на височина не повече от 500 мм от готов под и в близост до уреда. | 1 | 360х480х800 | 0,5kW/380V | ВиК |
| 3 | Крайстенна неутрална маса | 1 | 1600х600х850 |  |  |
| 4 | Зеленчукорезачка, комплект с 5 ножа Монофазен контакт 16А тип „Шуко” мин. сечение на проводника2,5мм на разстояние до 1,5м. | 1 | 350х600х550 | 0,7kW/230V |  |
|  | VІ. Топла кухня-технологично подготовка теста |  |  |  |  |
| 1 | Крайст.раб. маса с 1 м. . (400х400х250) топла, студена вода | 1 | 1400х600х850 |  | пр. 3/4" Ø-50 |
| 2 | Планетарен миксер 8 л. Монофазен контакт 16А тип „Шуко” мин. сечение на проводника2,5мм на разстояние до 1,5м. | 1 | 470х360х660 | 0,2kW/230V |  |
| 3 | Тестомесачка 21 л. Монофазен контакт 16А тип „Шуко” мин. сечение на проводника2,5мм на разстояние до 1,5м. | 1 | 400х600х700 | 0,45kW/230V |  |
| 4 | Крайстенна неутрална маса | 1 | 2000х600х850 |  |  |
| 5 | Рафт, стенен от неръждаема стомана | 3 | 1200х300 |  |  |
|  | VІІ. Топла кухня на газ - налично газово депо |  |  |  | сифон под |
| 1 | Печка с 4 газови горелки и газова фурна - съществуваща | 1 | 800х900х900 | 36kW |  |
| 2 | Печка с 6 газови горелки и газова фурна - съществуваща | 1 | 1200х900х900 | 40kW |  |
| 3 | Пекарна с 3 фурни - съществуваща | 1 | 1200х900х1350 | 16,5kW/380-400V/3N~ |  |
| 4 | Конвектомат, парен 7 нива GN 1/1 през 67мм ЕЛ.СПЕЦИФИКАЦИИ: -Трифазен "евро" контакт 3PH+N+Pe(5 пинов) 32А от дясно на уреда на разстояние 1-1,5 м. минимално; - сечение на проводника 4 мм; ВиК СПЕЦИФИКАЦИИ: - сферичен кран 3/4 мъжки на отстояние 1-2м. от уреда; - редукция на налягането на водата (2 бара макс.); - отходен канал Ø50 на височина не повече от 400 мм от готов под и в близост до уреда. | 1 | 750х773х895 | 8,2kW/380V | ВиК |
| 4-а | Основа /база/ за парен конвектомат или шкаф за парен конвектомат | 1 1 | 736х546х692 750х655х657 |  |  |
| 5 | Вентилационен чадър- върху топлинните уреди и върху конвектомата | 2 | р-р и реш. ОиВ |  |  |
| 6 | Островни неутрална работна маса | 2 | 2400х600х850 |  |  |
|  | VІІІ.Умивалня транспорта и едра кухненска посуда |  |  |  | сифон под |
| 1 | Крайстенна раб.маса с 2 м. (400х400х250) топла, студена вода | 1 | 1400х600х850 |  | пр.3/4" Ø-50 |
| 2 | Стелаж 4-плотов с перфорирани полици | 1 | 1520х360х1600 |  |  |
| 3 | Хладилен шкаф среднотемпературен от 0÷10°С - съхранение на проби -статично охлаждане; - капацитет 200 л. | 1 | 600х580х850 | 0,15kW/230V |  |
|  | ІХ.Хигиенно помещение, кофи, метли - заключено според изискванията на НАССР с-та |  |  |  | сифон под |
| 1 | Аусгус | 1 |  |  | пр. 3/4" Ø-50 |
| 2 | Шкаф миещи и дезинфекц. средства | 1 | 1000х600х900 |  |  |
|  | Х.Склад чиста кухненска посуда |  |  |  | сифон под |
| 1 | Склад. стелаж,неръжд. 4-плотов, усилен | 1 1 1 | 1520х610х1600 1070х610х1600 610х610х1600 |  |  |
|  | ХІ. Склад амбалаж |  |  |  | сифон под |
| 1 | ХШНТ за съхранение на хранителни отпадъци с една врата | 1 | 660х700х2010 | 0,5/230V |  |
| 2 | Склад. стелаж, неръжд., за амбалаж | 1 | 1520х610х1600 |  |  |
|  | ХІІ . Зона за транспортиране на готовата и опакована храна по групи през асансьор |  |  |  | сифон под |
| 1 | Неутр. крайст. работна маса | 2 | 1500х600х850 |  |  |
|  | ХІІІ . Битовка персонал |  |  |  |  |
|  | ХІV . Санитарен възел персонал |  |  |  | ВиК |
|  | Офис разливно – първи етаж |  |  |  |  |
| 1 | Крайстенна раб.маса с 2 м. (400х400х250) топла, студена вода | 1 | 1200х600х850 |  | пр. 3/4" Ø-50 |
| 2 | Крайстенна работна неутрална маса | 1 | 1600х600х850 |  |  |
| 3 | Шкаф-маса с плъзгащи се врати за чисти съдове | 1 | 1000х600х850 |  |  |
| 4 | Стерилизатор 80л. Стерилизатор, електрически, изцяло алпака камера. Температурен обхват до 200 градуса. Вместимост 80л. Процесорен терморегулатор. Електронен контрол на температурата с цифрова визуализация на параметрите. Точност на поддържаната температура +/ - 0.5 градуса. Възможност на регулиране на разстоянието м/у рафтовете. Възможност за добавяне на допълнителни рафтове. опция - таймер за програмиране на: време за работа, отложен старт, автоматично изключване | 2 | 700х540х820 | 1,6kW/220V |  |
| 5 | Горен стенен шкаф с плъзгащи се вратички | 1 | 1400х400х550 |  |  |
|  | Офис разливно –втори етаж |  |  |  |  |
| 1 | Крайстенна раб.маса с 2 м. (400х400х250) топла, студена вода | 1 | 1600х600х850 |  | пр. 3/4" Ø-50 |
| 2 | Крайстенна работна неутрална маса | 1 1 | 1200х600х850 1600х600х850 |  |  |
| 3 | Шкаф-маса с плъзгащи се врати за чисти съдове | 1 | 1600х600х850 |  |  |
| 4 | Стерилизатор 80 л. Стерилизатор, електрически, изцяло алпака камера. Температурен обхват до 200 градуса. Вместимост 80л. Процесорен терморегулатор. Електронен контрол на температурата с цифрова визуализация на параметрите. Точност на поддържаната температура +/ - 0.5 градуса. Възможност на регулиране на разстоянието м/у рафтовете. Възможност за добавяне на допълнителни рафтове. опция - таймер за програмиране на: време за работа, отложен старт, автоматично изключване | 2 | 700х540х820 | 1,6kW/220V |  |
| 5 | Горен стенен шкаф с плъзгащи се вратички | 2 | 1400х400х550 |  |  |

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Размерите на технологичното оборудване да се вземат от светли отвори, след приключване на строително-монтажните работи при напълно готова кухня;

- Да се предвиди възможност за монтаж на мазниноуловител в миялните;

- Ширината на отворите на вратите да позволяват безпрепятствено внасяне и изнасяне на предвиденото оборудване;

- Препоръчителен клас на електроуредите – А или А+;