СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ ДЕТСКА ГРАДИНА   Стара Загора- 21.12.2016г.

| Поз. | ОПИСАНИЕ | бр | Размери LxDxH/ mm | мощност (kW/V) | ВК;ОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТОПАНСКИ ВХОД- кота – 2,80 |  |  |  |  |
|  | І.Склад плодове и зеленчуци |  |  |  | сифон под |
| 1 | Склад. стелаж,неръжд. 4-плотов, усилен | 3 2 | 1520х610х1600 1070х610х1600 |  |  |
|  | ІІ.Склад пакетаж |  |  |  | сифон под |
| 1 | Хладилен шкаф среднотемпературен от -2 до 8°С, - капацитет 650л.; - с една голяма врата; - GN 2/1 съвместим; - автоматично размразяване и изпаряване на конденза. Монофазен контакт 16А, тип шуко. Съхранение на различни групи суровини/месо и колбасни изделия, риба мляко и млечни изделия / | 3 | 740х830х2010 | 0,46kW/230V |  |
| 2 | Хладилен шкаф среднотемпературен от 0-10°С- съхранение яйца -статично охлаждане; - капацитет 200л. | 1 | 600х580х850 | 0,15kW/230V |  |
| 3 | Склад. стелаж,неръжд. 4-плотов, усилен | 2 2 | 1520х610х1600 1070х610х1600 |  |  |
|  | ІІІ.Подготвителна риба/ яйца с график по НАССР |  |  |  |  |
| 1 | Крайстенна раб.маса с 2 м. (400х400х250) топла, студена вода | 1 | 1400х600х850 |  | пр. 3/4" Ф-50 |
| 2 | Крайстенна неутрална маса | 1 | 1000х600х850 |  |  |
| 3 | Рафт, стенен от неръждаема стомана | 1 | 1200х300 |  |  |
| 4 | Дъска за транжиране-синя- риба | 1 |  |  |  |
|  | ІV. Подготвителна месо |  |  |  |  |
| 1 | Крайст.раб. маса с 1 м. (400х400х250) топла, студена вода | 1 | 1400х600х850 |  | пр. 3/4" Ф-50 |
| 2 | Дъска за транжиране-червена- месо | 1 |  |  |  |
|  | V. Подготвителна зеленчуци |  |  |  | сифон под |
| 1 | Крайстенна раб.маса с 2 м. (400х400х250) топла, студена вода | 1 | На ъгъл-1400х600х850/ 500х500х850 |  | пр. 3/4" Ф-50 |
| 2 | Картофобелачка ЕЛ.СПЕЦИФИКАЦИИ: -Трифазен "евро"контакт 3PH+N+Pe(5 пинов) 32А от дясно на уреда на разстояние 1-1,5 м. минимално; - сечение на проводника 2,5 мм; ВиК СПЕЦИФИКАЦИИ: - сферичен кран 3/4 мъжки на отстояние 1-2м. от уреда; - редукция на налягането на водата (2 бара макс.); -отходен канал Ø50 на височина не повече от 500 мм от готов под и в близост до уреда. | 1 | 360х480х800 | 0,5kW/380V | ВиК |
| 3 | Крайстенна неутрална маса | 1 | 1600х600х850 |  |  |
| 4 | Зеленчукорезачка, комплект с 5 ножа Монофазен контакт 16А тип „Шуко” мин. сечение на проводника2,5мм на разстояние до 1,5м. | 1 | 350х600х550 | 0,7kW/230V |  |
|  | VІ. Топла кухня-технологично подготовка теста |  |  |  |  |
| 1 | Крайст.раб. маса с 1 м. (400х400х250) топла, студена вода | 1 | 1400х600х850 |  | пр. 3/4" Ф-50 |
| 2 | Планетарен миксер 8л. Монофазен контакт 16А тип „Шуко” мин. сечение на проводника2,5мм на разстояние до 1,5м. | 1 | 470х360х660 | 0,2kW/230V |  |
| 3 | Тестомесачка 21л Монофазен контакт 16А тип „Шуко” мин. сечение на проводника2,5мм на разстояние до 1,5м. | 1 | 400х600х700 | 0,45kW/230V |  |
| 4 | Крайстенна неутрална маса | 1 | 2000х600х850 |  |  |
| 5 | Рафт, стенен от неръждаема стомана | 3 | 1200х300 |  |  |
|  | VІІ. Топла кухня на газ- налично газово депо |  |  |  | сифон под |
| 1 | Печка с 4 газови горелки и газова фурна- съществуваща- | 1 | 800х900х900 | 36kW |  |
| 2 | Печка с 6 газови горелки и газова фурна- съществуваща | 1 | 1200х900х900 | 40kW |  |
| 3 | Пекарна с 3 фурни- съществуваща | 1 | 1200х900х1350 | 16,5kW/380-400V/3N~ |  |
| 4 | Конвектомат, парен 7 нива GN 1/1 през 67мм. ЕЛ.СПЕЦИФИКАЦИИ: -Трифазен "евро" контакт 3PH+N+Pe(5 пинов) 32А от дясно на уреда на разстояние 1-1,5 м. минимално; - сечение на проводника 4 мм; ВиК СПЕЦИФИКАЦИИ: - сферичен кран 3/4 мъжки на отстояние 1-2м. от уреда; - редукция на налягането на водата (2 бара макс.); -отходен канал Ø50 на височина не повече от400 мм от готов под и в близост до уреда. | 1 | 750х773х895 | 8,2kW/380V | ВиК |
| 4-а | Основа /база/ за парен конвектомат или шкаф за парен конвектомат | 1 1 | 736х546х692 750х655х657 |  |  |
| 5 | Вентилационен чадър- върху топлинните уруди и върху конвектомата | 2 | р-р и реш. ОиВ |  |  |
| 6 | Островни неутрална работна маса | 2 | 2400х600х850 |  |  |
|  | VІІІ.Умивалня транспорта и едра кухненска посуда |  |  |  | сифон под |
| 1 | Крайстенна раб.маса с 2 м. (600х500х300) топла, студена вода | 1 | 1400х600х850 |  | пр. 3/4" Ф-50 |
| 2 | Стелаж 4-плотов с перфорирани полици | 1 | 1520х360х1600 |  |  |
| 3 | Хладилен шкаф среднотемпературен от 0-10°С- съхранение на проби -статично охлаждане; - капацитет 200л. | 1 | 600х580х850 | 0,15kW/230V |  |
|  | ІХ.Хигиенно помещение, кофи, метли - заключено според изискванията на НАССР с-та |  |  |  | сифон под |
| 1 | Аусгус | 1 |  |  | пр. 3/4" Ф-50 |
| 2 | Шкаф миещи и дезинфекционни средства | 1 | 1000х600х900 |  |  |
|  | Х.Склад чиста кухненска посуда |  |  |  | сифон под |
| 1 | Склад. стелаж,неръжд. 4-плотов, усилен | 1 1 1 | 1520х610х1600 1070х610х1600 610х610х1600 |  |  |
|  | ХІ. Склад амбалаж |  |  |  | сифон под |
| 1 | ХШНТ за съхранение на хранителни отпадъци с една врата | 1 | 660х700х2010 | 0,5/230V |  |
| 2 | Склад. стелаж,неръжд., за амбалаж | 1 | 1520х610х1600 |  |  |
|  | ХІІ . Зона за транспортиране на готовата и опакована храна по групи през асансьор |  |  |  | сифон под |
| 1 | Неутр. крайст. работна маса | 2 | 1500х600х850 |  |  |
|  | ХІІІ . Битовка персонал |  |  |  |  |
|  | ХІV . Санитарен възел персонал |  |  |  | ВиК |