- ОБЕКТ: 	Oсновен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”, УПИ IІ3326-детска градина, кв. 7801, гр. Стара Загора

- ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Стара Загора

- ЧАСТ:			Паркоустройство и благоустройство

ФАЗА: 			Работен проект

Проектант:

ландш. арх. Александър Недев

Водещ проектант:

арх. Правдомира Алексиева

Възложител:

Живко Тодоров, Кмет на Община Стара Загора

- 01.2017г., гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ:

- Челен лист

- Съдържание

- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност

- Полица от застраховка за професионална отговорност

- Обяснителна записка

- Таблица са оценка на съществуващата растителност

- Дендрологична ведомост

- Количествена сметка

- Чертежи:

9.1. Ситуация М 1:500

9.2. Паркоустройствен проект  М 1:200

9.3. Дендрологичен проект М 1:200

9.4. Посадъчен проект М 1:200

9.5. Детайли

9.6. Примерен вид на детските съоръжения М 1:200

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящата разработка представлява  работен проект по Паркоустройство и благоустройство за дворното пространство към проект за Oсновен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”, УПИ IІ3326-детска градина, кв. 7801, гр. Стара Загора.

Сградата на детската градина построена през 1947г., има две надземни нива и едно сутеренно ниво.

Община Стара Загора ни предостави скица на имота и Акт за Общинска собственост.  За сградата не са изготвени Технически паспорт и Енергийно обследване.

Сградата е IV /четвърта/ категория съгласно чл.8,ал.2,т.3 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи-„сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители.  Детската градина има 4 групи /около 145 деца, преподаватели и обслужващ персонал/.

Сградата разполага с 2 основни входа- един на източната фасада и един за северната фасада, една стълбищна клетка за вертикална комуникация между етажите , един спомагателен вход към физкултурния салон, един вход за зареждане на кухнята в сутерена и два изхода от занималните на 1.етаж към южната тераса.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Дворът на детската градина е на три нива, настилката се състои от тротоарни плочи 40/40см и бетон. Плочникът около сградата и бетонът са с нарушена цялост, водата от покрива се излива по водосточни тръби към терена, като на места тротоарната настилка има обратен наклон и отвежда водата към сградата.  На сутеренното ниво прониква вода от английския двор пред кухненския блок и през стените.  Зареждането и изнасянето на отпадъци в кухненския блок става през един вход. Дворът няма врата за автомобилен достъп и зареждането става през съществуващата врата за пешеходци по западната имотна граница от алеята между детската ясла и детската градина, като всички продукти се носят на ръка.

Декоративната растителност в по-голямата си част е в добро състояние, но са засадени видове неподходящи за разполагане около детски площадки съгласно НАРЕДБА № 1 ОТ 2009 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА. Зоните с растителност не отговарят на изискванията на ОУП.

Детските съоръжения не отговарят на горната наредба и не е предвидена ударопоглъщаща настилка.

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Целта на проектната разработка е подобряване, естетизиране и модернизиране на двора на детската градина и подобряване на експлоатационното му състояние.

Проектът запазва всички декоративни видове, които са подходящи за детски площадки и се запазват 2бр. растения за които следва да се следи по време на ползване на площадките – 1бр. Aesculus hippocastanum (Кестен) от северната страна за който следва да се следи да не се консумират плодове, и 1бр. Thuja orientalis (Туя) от южната страна с опасни плодове, които поради височината на растението са недостъпни за деца. Запазват се и 2 бр. Picea abies (Смърч), които не са в близост до детските площадки.

Осигурена е достъпна среда до всички 4 нива на детските площадки.

Предвидени са 12бр. нови детски съоръжения, като половината са подходящи за деца с увреждания.

Предвидено е отделяне на люлките в отделни зони оградени с жив плет поради по-високата опасност от травми при тези съоръжения.

Предвидено е изграждане на нисък амфитеатър по посока на една от въртележките, която може да се използва за разполагане и смяна на импровизирани декори.

Предвидено е засаждане на нова декоративна растителност с оглед на подмяна на опасните видове и осигуряване на засенчване в зоните на детските площадки.

Предвидени са живи плетове за отделяне на различните зони и обединяване на общата композиция.

Предвидени са храстови видове за отделяне на площадките от уличният шум и замърсяване, както и ниски храстови видове и цветя за оформяне на композицията. Тревните площи са намалени до минимум, за да се намалят нуждите от интензивна поддръжка и е предвидена смеска на основата на Cynodon dactylon  с до 1/5 от нормалните нужди на поливане.

Търсено е и използване на ароматни видове Geranium, Lavandula с висока фитонцидна акивност.

Осигурен е достъп за зареждане на кухнята от западната страна.

Предвидена е 30мм ударопоглъщаща настилка достатъчна за максималната височина на свободно падане на съоръженията 150см.

Осигурени са пейки и кошчета към всички площадки.

Всички новопроектирани видове са подходящи и отговарят на условията за разполагане около площадки за игра.

Дендрологично решение

Проектът предлага подходящ за климатичните условия на района видов състав, като храстите и многогодишните цветя, които се предвиждат за разполагане под дървесна растителност издържат на засенчване .

При подбора на видовете от значение е тяхната невзискателност към влажността на почвата, бързината на растеж и естествения им ареал на разпространение.

Растителността е безопасна и няма отровни и опасни за хората вегетативни части.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

ЗП=463,7 кв.м

РЗП=907,6 кв..м

Сутерен=296 кв.м

Парцел=2232 кв.м

ОЗ=670 кв.м

Съставил:

/ландш. арх. Александър Недев/

Водещ проектант:

/арх. Правдомира Алексиева/