О Б Я С Н И Т Е Л Н А  З А П И С К А

- Общи положения

Този проект е разработен въз основа по искане на възложителя за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”, УПИ IІ3326-детска градина, кв. 7801, гр. Стара Загора. Възложител на поръчката е Община Стара Загора. Проектант на обекта е НОВИЗА EООД.

ОБЩА ЧАСТ

Сградата на детската градина построена през 1947г. има две надземни нива и едно сутеренно ниво.

Сградата е IV /четвърта/ категория съгласно чл.8,ал.2,т.3 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи-„сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители.  Детската градина има 4 групи /около 145 деца, преподаватели и обслужващ персонал/.

Сградата разполага с 2 основни входа - един на източната фасада и един за северната фасада, една стълбищна клетка за вертикална комуникация между етажите , един спомагателен вход към физкултурния салон, един вход за зареждане на кухнята в сутерена и два изхода от занималните на 1-ви етаж към южната тераса.

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Целта на проектната разработка е подобряване, естетизиране и модернизиране на обекта като цяло, подобряване на експлоатационното състояние на сградата.

Проектът запазва плановата схема и функционално зониране на детската градина. На мястото на паянтовата пристройка на северната фасада е предложено да се изгради по-широка масивна пристройка- приемна. Складовата част на паянтовата пристройка се премахва, като осигуряваме ново складово помещение в сутерена на мястото на котелното помещение. Предлагаме котелът да се премести в помещението на бившето нафтово стопанство в източната част на сутерена. В освободилото се от котела помещение ситуираме склад и битово помещение за огняра. В сегашното помпено помещение предлагаме да се изгради санитарен възел с душ за огняра и складово помещение.  Тоалетната за персонала остава на същото място, като ѝ се осигурява принудителна вентилация. Помещението под стълбите се оборудва с пералня за пране на покривки (спалното бельо понастоящем се пере на обществена пералня). В съществуващата баня се обособява битово помещение за кухненския персонал с умивалня и душ, като се осигурява естествена вентилация (понастоящем прозорците на това помещение са затворени от паянтовата пристройка- склад на 1-ви етаж)

Кухнята се преустройва така, че се отделят пътищата на чистите продукти и храна от пътя на отпадъците. За зареждане с продукти се ползва южния вход на кухненския блок, като се осигурява достъп на микробус в близост до входа. Отпадъците ще се изнасят от северния вход.

На първия етаж предвиждаме обособяване на офиса на мед.сестра и изолатор в помещението на неизползваемия санитарен възел. Осигуряваме мивка при медицинската сестра и тоалетна с мивка към изолатора. Помещенията със северно изложение, но средния престой на болно дете в изолатора е 20 минути (по информация от персонала).

Предлагаме да се премести офиса на счетоводителя в обособено помещение в съществуващото фоайе, преградено с алуминиева дограма. Офисът на домакина се разширява със сегашното помещение на нед.сестра и остава близо до входа за лесен достъп на родители за заплащане на такси.

Предлагаме да се отвори нова врата към директорския офис от фоайето, а сегашната да се затвори с цел увеличаване пространството на приемната.

На втория етаж предлагаме да се усвоят терасите, като се оформят зимни градини, за да се предотврати проникване на дъждовна вода на долното ниво.

Съществуващата мозайка в коридорите и фоайето на сградата ще се реставрира, шлайфа и полира. Проектът предвижда премахване на износените съществуващи настилки от балатум и полагане на нови подови настилки в занималните, спалните, в учителската стая, директорския кабинет- ламинат с висока устойчивост на износване, във физкултурния салон, склада към него, медицинската сестра и изолатора– винилова настилка върху подходяща подложка, в офисите/разливни, кухненския блок и помещенията в сутерена- теракота. Проектът предвижда подмяна на дограмата с петкамерна ПВЦ дограма Предвижданме запазването на пластмасовата дограма в офиса на домакина. За намаляване на прегряването предвиждаме външни слънцезащитни щори с 80мм ламели и ръчно задвижване на южната, западната и източната фасади.

Проектът обръща особено внимание на достъпността на средата. Съгласно чл. 39,  ал. 1 от Наредба №4/2009 г.за достъпна среда, сградите за обществено обслужване се проектират с най-малко един достъпен вход . В непосредствена близост до входа на източната фасада предвиждаме изграждането на подемник за ЛНП като готово самоносещо се блоково съоръжение за достъп от терена до първия етаж на сградата. Проектът осигурява достъпна среда до всички детски площадки в двора.

За всички помещения се предвиждат ремонтни дейности – подмяна на електрическата инсталация, подмяна на отоплителната инсталация, изграждане на нова ВиК инсталация , изграждане на пожароизвестителна и оповестителна инсталация.

Предвижда се демонтаж на старите дървени врати и монтаж на нови ламинирани МДФ врати с дървесен мотив. Финишното покрите на стените ще бъде латекс в светли тонове. Таваните ще бъдат боядисани с латекс. Под дървената конструкция и новата топлоизолация на покрива предвиждаме обшивка с два пласта гипсокартон 12мм, което ще повиши пожароустойчивостта на конструкцията до изискуемите стойности.

Всички материали, използвани в интериора са лесни за почистване и се характеризират с висока степен на износоустойчивост и дълготрайност.

Фасадите на сградата ще бъдат ремонтирани, като за цокъла от камък предвиждаме паропясъкоструйно почистване, а за фасадите влагоотблъскваща силикатна мазилка върху топлоизолация от EPS. За сутерена предвиждаме топлоизолация от вътрешната страна на стените и влагоустойчив гипсокартон.

Покривите на новата пристройка- приемна и на зимните градини ще се изпълнят от термопанели. Проектът предвижда подмяна на всички метални обшивки по плоските покриви, улуци и водосточни тръби.

Скатният покрив е ремонтиран през годините. За него предвиждаме частичен ремонт с подмяна на счупени керемиди, повредена хидроизолация, изгнили елементи на дървената конструкция.

2.  ОРГАНИЗАЦИОНЕН  ПЛАН

Организационният план или редът на изпълнение има задача да осигури пълна представа за провеждането на строителния процес съгласно Договора. Тази пълна представа е необходима и е насочена към възможна най-подробно изясняване на необходимите мероприятия по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Изпълнителят трябва да изготви декларация, че ще гарантира, че безопасността и здравето са приоритетно разглеждани във всички аспекти на строителните работи и от страна на Изпълнителя в изпълнение на неговите задължения по договора;

Разбирането и средствата за осигуряване на пълно съответствие със законовите разпоредби и стандарти свързани със строителството в България;

Персоналът и организационната структура, които ще се назначат от Изпълнителя трябва да отговаря и осигурява в много висока степен безопасността на обекта.

Да се предложи процедура, по която да се извършва координация и комуникация между персонала на Изпълнителя и персонала по безопасността, включително предложения за радиокомуникационно оборудване.

Разработката на организационния план по чл.10, т. 1 от Наредба №2 от 22.03.2004г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд е в пълно съответствие с чл. 10 т. 3 комплексен план график за последователността на извършване на СМР.

Организационните дейности по ЗБУТ за конкретния обект могат да се състоят и в обезопасяване на работните площадки. Строителната площадка трябва да се осигури с временни заграждения, които да не затрудняват движението и същевременно да са устойчиви на вятър. В конкретния случай може да се ползва съществуващата ограда на училището в случай, че има отвори в същата ограда да се вземат мерки по затварянето им. Ако се установи, че оградата е по-ниска от допустимото за строителни обекти, то да се надгради или доблира до постигане на нужната височина. Всички видове СМР да се извършват в период, в които не се провеждат учебни занятия.

Обучение и инструктаж на персонала по безопасност.

Техническото ръководство на обектите да извършва обучение и инструктаж на следното:

1.Да се извършва встъпителен инструктаж на всички новопостъпили работници на обекта и да се запознаят с особеностите му.

2.При започване на даден вид работа работниците да бъдат запознати с особеностите на същата и с правилата и нормите по ЗБУТ, които трябва да спазват при нейното изпълнение.

3.Ежедневно при сутрешните оперативки, техническият ръководител да прави обстоен анализ на допуснатите нарушения от предния ден по ЗБУТ и налага наказания на допуснатите повторни нарушения.

4.На подходящи места и на най-застрашените места да се поставят предупредителни знаци, надписи и указания за заостряне вниманието на работниците за съществуващата опасност.

Когато строително-монтажните работи се извършват в съседство на участъци под напрежение, техн. ръководител се задължава да изготви мероприятия за безопасно изпълнение на строително-монтажните работи или се осигурява изключване на застрашаващите съоръжения.

2.1. Ограничителни условия по ПБЗ

Предвидените организационни мероприятия и схеми трябва да се спазват стриктно или да се актуализират своевременно. Това е задължение на координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (чл.11, т.3 от Наредба 2).  Всяка промяна да се отразява писмено в протокол (акт) или в Заповедната книга на обекта.

2.2 Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ

Изпълнението на СМР ще се извърши при изготвена технология и организация за изпълнение и съобразено с климатичните условия за извършване на този вид дейности.

Преди започване на строително-ремонтните работи Изпълнителят трябва да извърши необходимите подготвителни работи.

2.3.Класифициране на опасностите

- Преди започване на работа и до завършване на обекта строителят извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите. Тя има за цел да намали трудовия травматизъм и професионалните заболявания.

- Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на предвидените на обекта строително-монтажни работи, в съответствие с оценката на риска ще произхождат от:

- а) злополука около строителни машини (удар или премазване);

- б) неправилно стъпване и удряне;

- в) автомобилна злополука – при изпълнение на транспортни и товаро-разтоварни работи в района на обекта;

- г) поражение от електрически ток;

- д) пресилване;

- е) умствено натоварване, стрес и емоционално напрежение, свързано с възприемане на информация, вземане на решения и други;

- ж) удар от падащи предмети;

- з) нараняване при ръчна работа;

- и) попадане на прах в очите и дихателните пътища;

- к) изгаряне;

- л) падане от голяма височина

- м) други неизброени опасности.

- Работите на обекта, свързани със значителен риск и за които са необходими мерки за контрол са посочени в таблицата по-долу:

| - № по ред | - Риск | - Мерки за контрол |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Достъп до строителния обект | - Първоначална оценка при започване на строителството; - -Подходяща/адекватна маркировка; - Всички работници и служители на обекта да са информирани с указания за обекта; - При необходимост се осигурява план на мястото. |
| - 2. | - Охрана | - Осигуряват се условия за охрана; - Обезопасяване на изкопите; - Съхраняване и заключване на всички съоръжения и оборудване. |
| - 3. | - Разделяне на авто- и пешеходни трасета | - Означаване на пешеходните трасета; - Маркировка; - Зони за паркиране – ясно означени. |
| - 4. | - Изпълнение на работите | - Провеждане на инструктажи за правилата безопасност на обекта съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; - Предаване на формуляр за достъп; - Спазване на процедури за включване в работа. |
| - 5. | - Временни ел. инсталации | - Адекватна маркировка; - Надлежно зониране на опасните зони. |
| - 6. | - Повдигане на товари | - Осигуряване на сигналист; - -Подходяща маркировка. |
| - 7. | - Изкопно-насипни работи | - - Оценка на риска и инструктаж; - - Инспекция; - Осигуряване, при необходимост, на сигналист; - - Въвеждане на система с пропуск до работното място. |
| - 8. | - Вятър при повдигане на товари | - Оценка на риска и инструктаж; - Следене на прогнозите за времето; - Спазване инструкциите на производителя. |
| - 9. | - Шум | - Оценка на риска и инструктаж; - Прилагане на зониране; - Осигуряване на подходящи средства за защита на слуха. |
| - 10. | - Вибрации | - Оценка на риска; - Осигуряване на средства за защита. |
| - 11. | - Отделяне на прах | - Оценка на опасните количества; - Овлажняване на временните пътища. |

Преди започване на работа на строителната площадка и до завършване на строежа строителят трябва да извършва оценка на риска. Съгласно чл. 15 от Наредба №2 оценката на риска обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и параметрите на работната среда. Оценката на риска да се изработва съвместно с подизпълнителите и да се актуализира при евентуално включване на нови в процеса на работа. Ако по време на извършването на строително-монтажните работи настъпят съществени изменения от първоначалните планове, оценката на риска се актуализира.

Съгласно чл. 16 от закона за ЗБУТ всеки работодател е длъжен за своя сметка да направи оценка на риска за здравето и безопасността.

2.4. Особености при строителната механизация и рисковите фактори при нейното използване

Основните машини изискват специална подготовка и опит при експлоатацията на подобна техника и механизация. В редица от машините и съоръженията са електронизирани, за което е необходима и компютърна грамотност. Следователно първата особеност на строителната механизация, за да се ползва ефективно е необходимостта от специална специфична подготовка, отразяваща характера на самото й предназначение за отделните видове работа.

Втората особеност е, че при експлоатацията на строителната механизация и техника се увеличават рисковите фактори на работната среда.

Основните рискови фактори са:

1. Конфликтните ситуации на работните места – работа в съчетание с различни работни места;

2. Работи се в постоянно замърсено променяща се работна среда (прах, шум, физическо натоварване, производствен риск от открития път, лоши атмосферни условия).

3. Работи се при различни височини.

4. Работи се в движение.

5. Работи се интензивно, а понякога и аварийно при екстремални условия.

2.5. Организация на строителната площадка

Общи изисквания кьм строителната площадка при извършване на СМР

Общите изисквания са разработени в Раздел III на Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР/чл. 30 ÷ чл. 59).

Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на ЗУТ.

Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана площадка. Строителят писмено определя местоположението й, конкретните дейности по управление на отпадъците и отговорните лица за тяхното изпълнение./Има изготвен План за управление  на строителните отпадъци /ПУСО/ съгласно Закон за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани материали.

В опасните зони достъп на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по подходящ начин.

Когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, в резултат на което се ограничава, затруднява или спира движението, тя се определя със схема за временна организация и безопасност на движението.

Преди началото на СМР, за съществуващите на строителната площадка въздушни електропроводи се прилага една от следните мерки:

- изместване на безопасно разстояние от района на строителната площадка;

- изключване на напрежението в тях;

- при невъзможност за изключване се поставят: бариери (ограждения) или знаци и сигнали така, че да се осигури безопасно разстояние до електропроводите;

Скелетата, кофражите, подпорите и временните опори се проектират, оразмеряват, монтират, обезопасяват и поддържат така, че да могат да издържат действащите върху тях натоварвания и да се предотврати случайното им деформиране или задвижване.

За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се използват постоянни или временни ограждения (парапети, капаци, мрежи, екрани и др.), прилагани при шахти, стълби, площадки, стърчащи части и части с остри ръбове и краища, движещи се машини и съоръжения, заготовки на материали и други.

Строителната площадка трябва да отговаря на всички санитарно – хигиенни изисквания.

Преди започване на работите да се обезопаси чрез ограждения и сигнализация /където е необходимо съответния участък/, така че да бъде осигурено безопасно изпълнение на СМР.

Границите и местоположението на опасните зони се определят от строителя, техническия ръководител и се съгласуват от координатора по безопасност и здраве.

За поставянето на знаците и обозначенията отговарят техническият ръководител и координаторът по безопасност и здраве. За точното съдържание и правилното разполагане отговаря техническият ръководител.

Трябва да се носи защитна	                Пожарогасител	           Телефон при пожар

каска

Внимание опасност от елекрически ток                                        Внимание! Опасност от падане

Техническият ръководител осигурява реда и чистотата на работните места и строителната площадка.

При снабдяването на обекта с леснозапалими вещества, те да се складират в  съответствие с нормите за противопожарна защита.

3. СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН

Строителният ситуационен план като част от ПБЗ е в съответствие с изискванията и определенията в Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, чл.18 (1),т.1,а; чл.21(1),т.1,а; чл.24 (1),т.1,а, чл.103, т.1; чл.124 и чл.125.

# 4. КОМПЛЕКСЕН ГРАФИК

Графикът се изготвя и актуализира от фирмата изпълнител. Строително монтажните работи да се извършват във време, когато детската градина са необитаеми от деца и персонал.

5.УСЛОВИЯТА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО И АВАРИЙНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТАТА, МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ПРИ ЗЛОПОЛУКА И ДР. ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ ЧЛ. 65. (1) Територията на строителната площадка се категоризира за ПАБ и означава със знаци и сигнали съгласно нормативните изисквания. (2) На видни места на строителната площадка се поставят табели със:

1. телефонния номер на службата за ПАБ;

2. адреса и телефонния номер на местната медицинска служба;

3.адреса и телефонния номер на местната спасителна служба. Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на строителнат; площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПАБ. ЧЛ. 66. Организацията за ПАБ на територията на строителната площадка отговаря на правилата и нормите за пожарна безопасност, като обект в експлоатация. (2) За създаване на организацията по ал. 1 строителят:

1. разработва и утвърждава инструкции за:

а) безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местат; за работа;

б) пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрическа уреди;

в) осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време;

2. издава заповеди за:

а) назначаване на нещатна пожаротехническа комисия;

б) определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене. ЧЛ. 67. Комисията по чл. 66, ал. 2, т. 2, буква “а” извършва най-малко две проверки годишно на състоянието на ПАБ на строителната площадка. (2) За ръководител на комисията по чл. 66, ал. 2, т. 2, буква “а” се определя представител на строителя. (3) За изпълнение на определените от комисията мероприятия за подобряване на ПАБ на строителната площадка строителят издава заповед, в която се посочват съответните отговорници и сроковете за изпълнение. ЧЛ. 68. Вътрешните противопожарни кранове на обекти и сгради в експлоатация, на които е обособена строителна площадка, се разполагат на достъпни места, оборудвани с шлангове и струйници и затворени в пломбирани касетки. ЧЛ. 69. (1) Пожарните табла се оборудват с подръчни уреди и съоръжения съобразно спецификата на строителната площадка. (2) Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка:

1. се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител за отговорници по ПАБ, на които се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди и съоръжения;

2. периодично се проверяват от техническия ръководител, като резултатите се отбелязват в специален дневник;

3. не се използват за стопански, производствени и други нужди, несвързани с пожарогасене. ЧЛ. 70. (1) До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка се осигурява непрекъснат достъп. (2) Уредите и съоръженията по ал. 1 се означават със съответните знаци и се поддържат годни за работа в зимни условия. (3) Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини и др., както и паркиране на механизация и превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене. ЧЛ. 71. При работа със строителни продукти, отделящи пожаро - или взривоопасни пари, газове или прахове, не се допуска тютюнопушене, използване на открит пламък или огън, на нагревателни уреди, на транспортни средства без искроуловители, на инструменти, с които при работа да се: получат искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на класа на пожаро - или взривоопасната зона в помещението или външните съоръжения." ЧЛ. 72. (1) Не се допуска тютюнопушенето и паленето на открит огън независимо от климатичните условия и частта от денонощието на места, категоризирани или определени като “пожаро-или взривоопасни”. (2) Тютюнопушенето се разрешава само на местата, определени със заповед, съгласувана с органите на ПАБ, означени със съответни знаци или табели и съоръжени с негорими съдове с вода или пясък. ЧЛ. 73. Не се допуска:

1. използване на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други директни горивни устройства;

2. съхраняване в строителните машини и в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, горивни, пожаро- и взривоопасни вещества в съдове, в количества и по начини, противоречащи на изискванията за ПАБ;

3. подгряване с открит огън на замръзнали водопроводни, канализационни и други тръбопроводи;

4. подгряване на двигателите с вътрешно горене на строителните машини с открит огън, електронагревателни уреди и др.;

5. окачване на дрехи, кърпи и др. върху контакти, изолатори или други части на електрическите инсталации и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди;

6. използване на хартия, картон, тъкани и други горивни материали за направа на абажури за лампи;

7. отваряне на съдове, съдържащи леснозапалими течности, по начини и със средства, различни от указанията на производителя. ЧЛ. 74. При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:

1. по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;

2. в случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно уведомява съответния органи на ПАБ;

3. прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от сградата или съоръжението;

4. изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;

5. в най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени не сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им;

6. предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и напускане на работните места;

7. организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;

8. разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията;

9. при пожар спира действието на вентилацията, когато в аварийния участък има такава;

10. поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка;

11. не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност. ЧЛ. 75. Строителят отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.

Разработени са  въз основа на:

НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи обн., ДВ,бр.37 от 2004 г. изм.и доп. ДВ бр.102 от 19.12. 2006 г.

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г., изм., бр. 86 от 1.10.1999 г., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 4.08.2000 г., бр. 92 от 10.11.2000 г., в сила от 1.01.2001 г. изм.и доп. ДВ бр.40 от 18 май 2007 г. изм.и доп. ДВ бр.12 от 12 февруари 2010 г.

НАРЕДБА № 13 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 12 от 7.02.2006 г., в сила от 8.08.2006 г.

НАРЕДБА № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използвоне на лични предпазни средства на работното място

НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести. Издадена от министъра на здравеопазването и министъра натруда и социалната политика, обн, ДВ, бр. 54 от 15.06.1999 г. в сила от 15.09.1999г.

НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа. Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 54 от 15.06.1999

НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа.

НАРЕДБА № 5 от 11 .05. 1999 г. за за реда начина и периодичността за извършване на оценка  на риска.

НАРЕДБА № 7 от 23.09. 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при работното оборудване

5.1.Здраве и безопастност

Изпълнтелят трябва през цялото време да взима съответни разумни мерки, за да запази здравето и сигурността на персонала. Заедно с местните здравни органи, изпълнителят трябва да осигури медицински състав, условия за първа помощ и подходящи мерки за необходимите удобства и хигенни изисквания за предпазване от епидемии.

Изпълнителят да определи служител /координатор по безопастност и здраве/, който да бъде отговорен за запазване на сигурността и предпазване от инциденти. Той трябва да бъде квалифициран за тази отговорност и трябва да има право да издава инструкции и да взема предпазни мерки за избягване на инциденти. По време на изпълнение на работите, Изпълнителят трябва да осигури всичко, което се изисква от координатора, за да се изпълни тази отговорност и нареждане.

Изпълнителят да изпраща на инженера детайли за всеки инцидент възможно най – бързо след като се случи.

Изпълнителят трябва да подържа записи и да дава рапорти свързани със здравето, сигурността и условията на живот на персонала и щети върху чуждата собственост, които Инженера има право да изисква.

## 5.2. Изисквания за квалификация на персонала по безопасност и здраве при работа

Персоналът, който е назначен да работи, отговаря на следните изисквания: 
	1. Възраст, образование, професионална квалификация и стаж, изисквани за заеманата длъжност;

2. Годен е след медицинско и психологическо освидетелстване;

3. Притежава правоспособност съгласно нормативните актове за придобиване на правоспособност за съответните длъжности; 
	4. Притежава квалификационна група за електробезопасност, определена за съответните длъжности.

Условията и редът за придобиване, потвърждаване и промяна на квалификационна група по безопасност се определят с Правилника за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи (ДВ, бр. 34 от 2004 г.) или Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.).

Работодателят може да определи допълнителни изисквания към персонала, извършващ дейности, свързани с висока степен на риск.

5.2.1. Изисквания към длъжностните лица.

Всеки работещ е длъжен да се грижи за безопасността и здравето си, както и за безопасността и здравето на други лица, засегнати от неговата дейност, в съответствие с изискванията на тази наредба, нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, нормативните актове и инструкциите на работодателя.

5.2.2. Лицата в съответствие със своята квалификация и правоспособност и с дадените им инструкции:

1. Използват правилно и безопасно устройствата и системите на съобщенията, електроснабдяването и електрозахранването, возилата и други транспортни средства, инструментите и другото работно оборудване; 
	2. Използват правилно средствата за колективна защита, да не ги отстраняват самоволно; 
	3. Използват правилно дадените им от работодателя лични предпазни средства и специално работно облекло;

4. Информират незабавно съответните длъжностни лица и работодателя за всяка възникнала ситуация при работа, която може да представлява сериозна и непосредствена опасност за тяхната безопасност и здраве или за други лица;

5. Съдействат в рамките на своята компетентност и обхват на дейност на работодателя и на съответните длъжностни лица при изпълнение на мероприятия за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд и на предписанията, дадени от контролните органи;

6. Оказват първа долекарска помощ на пострадал, да съдействат за извикване на спешна медицинска помощ и да уведомят прекия си ръководител;

7. Спазват техническите и технологичните правила;

8. Спазват правилата по здравословни и безопасни условия на труд;

9.Уведомяват ръководителя за наличие на непреодолими пречки за извършване на възложената работа;

10. Не предприемат по своя инициатива работа, която не им е възложена, с която не са запознати или не притежават квалификация и правоспособност;

11. Се явяват на работа отпочинали и трезви, да не употребяват алкохол или други упойващи вещества през работно време и да не работят под тяхно влияние.

5.2.3. Изпълнителят или съответното длъжностно лице няма право да изисква от работниците и служителите:

1. Да извършват работи и дейности, свързани с риск, за който не притежават изискваната квалификация и правоспособност;

2. Да използват непроверени, с изтекъл срок на годност и повредени колективни и лични средства за защита;

3. Да използват неизправни и необезопасени електрически и механични инструменти, оборудване и приспособления.

Работодателят или съответното длъжностно лице носи отговорност за това да не допускат до места със сериозна опасност за живота и здравето лица, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани.

5.2.4. Организационни и технически мероприятия за безопасност и здраве при работа

Организационните и техническите мерки за безопасност и здраве при ремонт и поддържане на съоръженията и устройствата се осъществяват съгласно изискванията на нормативните актове за техническа експлоатация.

5.3.Мерки и изисквания за безопасна работа при изпълнение на земните работи

Земните работи включват всички работи свързани с подготване на земната основа за изграждането на съоръженията.

Изкопаните земни маси ще се извозват на определени за целта депа и се докарват от депата за обратната засипка.

Обратната засипка се изпълнява на пластове по 20см с уплътняване.

Забранява се подкопаване на изкопи и складиране на материалите в зоната на призмата на срутването.

Задължително изкопите да се укрепват.

Координаторът по БЗ и техническият ръководител при извършване на изкопните работи ще следят за спазването на Правила за приемане на земните работи и Приложение №1 към   Наредба №2.

- Земните работи в зоната на положените земни инсталации и съоръжения се извършват с писмено разрешение на организацията, която отговаря за тяхната експлотация въз основа на екзикутивен план на тяхното разположение.

- В случай, че се открият в разработеният участък подземни съоръжения, неизвестни по-рано, земните работи трябва да бъдат спрени незабавно, докато се изясни напълно характерът на съоръженията.

- Разработването на изкопите трябва да се прави с откос и с подходящи подпирания. Изкопните работи, които са в близост до съоръженията се извършват по предварително съставен проект за целта, с оглед да се осигури стабилност на съоръженията.

- Когато изкопните работи се извършват при наличие на подпочвени води, е необходимо да се приложат мероприятия за понижаване нивото на подпочвените води.

- Укрепването на изкопи, извършени с машина, трябва да става на участъци от 1м. по дълбочина на изкопа.

- По време на работа земекопните машини трябва да се поставят но твърди основи с наклон, който не превишава допустимия по техническия паспорт.

- В случай на опасност от свличане, багерът трябва веднага да се изкара от забоя на безопасно място.

- Кофата на земекопните машини трябва редовно да се почиства от налепилата се по стените кал и др. Почистването не трябва да се извършва под товар и при движение на стрелата.

- Всички машини и механизми трябва да бъдат снабдени с изправно действащи звуково и светлини сигнали.

- При работа на земекопните машини не се разрешава извършването на каквито и да е било помощни работи на забоя.

- В работните зони на земекопните машини не се разрешава преминаване на хора.

- Натоварването на автомобилите с помоща на багера трябва да става от задната страна на каросерията или странично, като се забранява преминаването на кофата на багера над кабината на автомобила.

- При натоварването на пръстта се забранява стоенето между съоръженията, с помощта на които се извършва товаренето и транспортното средство, а също така и стоенето на шофьора в кабината.

Разполагането на земна маса, строителни продукти, съоръжения и др., както и движението на строителни машини се допускат извън зоната на естественото срутване на откосите на изкопите на разстояние не по-малко от 1,0 m от горния им ръб. В случай на укрепени изкопи тези дейности могат да се извършват и в зоната на естественото срутване на откосите на изкопите, когато при оразмеряване на укрепването им са взети предвид съответните натоварвания.

При почивка или престой земекопните строителни машини се изтеглят (преместват) на разстояние, по-голямо от 2,0 m, от края на зоната на естественото срутване на откосите, като работният орган на машината се оставя опрян върху терена.

При движение или стациониране на строителните машини близо до горния ръб на земните откоси стъпката на ходовото колело или опората трябва да са извън зоната на естественото срутване на откоса, като се спазва минимално допустимото разстояние от долния ръб на откоса до ходовите колела или опорите, дадено в таблицата:

| Видове почви | Дълбочина на изкопа, m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Песъчлива или чакълеста | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 5,5 | 7,0 | 8,5 |
| Глинест пясък | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
| Песъчлива глина | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,7 | 5,5 |
| Глина, льос (сух) | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 3,0 | 3,7 | 4,5 |

При повишена влажност на почвите посочените в таблицата разстояния се увеличават с 1,0 m. Когато тези разстояния не могат да бъдат спазени, откосите се укрепват, като се отчита конкретното натоварване.

Разстоянието от въртящите се части на платформата на багера до автосамосвала не трябва да е по-малко от 1,0 m.

При извършване на земни работи с булдозери работният нож се спуска на терена при прекъсване на работата и се подпира върху здрави и стабилни опори при извършване на ремонтни работи под него.

5.3.1.Извършване на насипни работи

Широчината на насипните участъци за движение на валяци и трамбовъчни машини трябва да осигурява безопасното движение на машините на разстояние от горния ръб на откоса на насипа, предотвратяващо свличането на откоса.

При уплътняване на земни маси в близост до съществуващи сгради и съоръжения се взема предвид въздействието на уплътняващите машини върху тях.

Не се допуска:

- оставянето на прикачни валяци по наклонени терени, без да са застопорени;

- изнасянето на работния орган на булдозери или товарачни машини навътре от ръба на откоса при напречното им движение по време на извършване на обратни насипи;

- работа с електротрамбовки при дъжд или гръмотевици;

- достъпът на лица в радиус 10,0 m при работа с булдозери.

При придвиждане по наклон следва да се спазва  принципът тежката част на машината да е винаги нагоре по наклона.

Строителни машини и транспортни средства се допускат до работа в близост до електропроводи, когато разстоянието между мислените вертикални повърхности, образувани от най-близката част на машината или товара и най-външната линия на електропровода, е по-голямо от разстоянията, посочени в табл. 1.

Таблица 1

| Напрежение на електропровода, kV | До 1 | 20 | 110 | 220 | 400 | 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разстояние, m | 1,5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 |

При преминаването под електропроводи без изключване на напрежението им се извършва при спазване на посочените в табл. 2 минимални разстояния между най-високата точка на машината или товара и най-ниската точка на електропровода:

Таблица 2

| Напрежение на електропровода, kV | До 1 | 20 | 110 | 220 | 400 | 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разстояние, m | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |

5.4. ПОКРИВНИ, ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ И ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ

Допускането на работници до изпълнение на покривни работи да се разрешава от техническия ръководител на обекта след извършване на следните мероприятия, проверка на носещите елементи и определяне местата за закачване на предпазните колани на работниците. Покривните покрития ще се полагат при сухо време. Ще се ползва подемник - мачтов за вдигане на материалите. По време на работа, работниците задължително да ползват работно облекло и целесъобразни лични предпазни средства. Задължително се спазват противопожарните мероприятия. Складираните на площадката материали, инструменти и др.

5.4.1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 към чл. 2, ал. 2 Извършване на изолационни и довършителни работи

1. Изпълнение на строителни изолации .

1.1. Изолационните работи се изпълняват, след като техническият ръководител и бригадирът сa осигурили необходимите мерки за безопасност срещу въздействие на отрови, летливи вещества и прах отделени от използваните продукти, както и срещу термични или химически обгаряния и падане от височина.

1.2. Преди започване на изолационни работи на технологично оборудване техническият ръководител осигурява изключване на захранването на електродвигателите, на работните му механизма (когато има такива), а на накрайниците, подаващи пара, технологични разтвори илй други вещества - поставяне на сигурно затварящи ги средства. На тези места се окачват табели за наличието на работещи.

1.3. Не се допуска извършване на изолационни работи на обекти по време на тяхното хидравлично или пневматично изпитване, както и изолиране на повърхности, по които има стърчащи проводници.

1.4. При работа с изолационни или уплътнителни продукти (напр. минерална и други видове вата), маркирани като опасни, се вземат съответните мерки за безопасното им съхранение и използване.

2. Остъкляване

2.1. Местата, над които се повдигат, преместват или монтират стъкла на височина, се ограждат или охраняват срещу нараняване от падащи стъкла и други предмети.

2.2. Преди остъкляване се извършва преглед на рамките за здравината и изправността им и се отстраняват всички пречки за безопасното монтиране на стъклата.

2.3. Пренасяне на каси със стъкла, на единични стъкла, както и манипулиране със стъкла се извършват по инструкция за безопасност и здраве.

2.4. Не се допуска оставяне на незакрепена в мястото на монтирането й дограма, както и разкрояване на мокри, заснежени или престояли при отрицателни температури стъкла.

2.5. Елементи за остъкляване, леки преградни стени и окачени тавани се разкрояват на определени за целта места.

3. Извършване на бояджийски и тапетни работи

3.1. Подготовката и изпълнението на гипсови, бояджийски и тапетни работи по повърхности, където е изпълнена електрическата инсталация, се извършват при изключено напрежение.

3.2. Приготвянето и използването на бои, лакове и разтворители на строителната площадка се осъществяват съгласно указанията на производителя.

3.3. Боядисването на вътрешни повърхности с неводни бояджийски състави се извършва във вентилирани помещения.

3.4. Ремонтни работи в затворени помещения и обгаряне на лаково-бояджийски покрития на основата на органични полимерни свързващи вещества се извършват при осигурено проветряване.

3.5. Не се допуска работещите, изпълняващи бояджийски работи, да стъпват или да се движат по монтирани прозоречни каси, подпрозоречни корнизи, парапети и др.

5.5. СКЕЛЕТА, ПЛАТФОРМ, ЛЮЛКИ И СТЪЛБИ ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА ЧЛ. 87. (l) За извършване на СМР на височина се използват скелета, платформи и люлки, които имат инструкция от производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и изисквания за безопасна работа. (2) Скелета, платформи и люлки, които не отговарят на изискванията по ал. 1, както и тяхна комбинация от различен тип и вид може да се използват само след изчисляване и оразмеряване по индивидуален проект в съответствие с предназначението им. ЧЛ. 88. (l) Състоянието на скелетата, платформите и люлките се проверява от техническия ръководител и бригадира непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени от строителя интервали. (2) При констатиране на неизправност не се започва работа. Когато неизправността се установи по време на работа, тя се преустановява. ЧЛ. 89. Не се допуска:

1. използване на скелета, платформи и люлки, когато:

а) не отговарят на изискванията на съпроводителната документация на производителя или нг проекта или не са укрепени (анкерирани) към сградата или съоръжението;

б) имат деформирани, пукнати, корозирали, загнили или липсващи елементи;

в) разстоянието между пода и стената на сградата или съоръжението е по-голямо от 0,2 т ;

2. натоварване на който и да е елемент от скелетата, платформите или люлките по начин непредвиден в проекта или инструкцията за експлоатация, независимо от мястото и масата на товара;

3. складиране на продукти и отпадъци върху подовете на скелетата, платформите и люлките извън определените в инструкцията за експлоатация или проекта места;

4. укрепване на подемници и други повдигателни съоръжения към скелета, когато това не е предвидено в съответния проект;

5. поставяне на стъпките на скелетата и платформите върху случайни опори или върху конструктивни елементи на сградите и съоръженията, когато последните не са оразмерени за целта;

6. подлагане под стъпките на стойките на скелетата и платформите на нестабилни подложки (тухли, камъни, клинове, строителни отпадъци и др.); видът на подложките се определя от техническия ръководител съобразно конкретните условия. СКЕЛЕТА ЧЛ. 90. Монтирани скелета, които не са използвани в продължение на повече от един месец или са били изложени на неблагоприятни климатични въздействия, или след земетресения, реконструкция или всяко друго обстоятелство, което може да засегне (намали) тяхната якост (здравина) или устойчивост, се използват с разрешение на техническия ръководител на строежа. ЧЛ. 91. (1) Габаритната височина между два пода от скелето не трябва да е по-малка от 2,0 т . (2) Не се допуска едновременно извършване на СМР от скеле на две съседни нива от работещи, намиращи се един над друг. (3) Местата, определени за приемане на материалите върху скелето, се разместват най-малко на 10,0 m в хоризонтална посока. ЧЛ. 92. (l) Скелетата се монтират, демонтират и закрепват хоризонтално към сградата или съоръжението на места и по начин, определени с инструкция за експлоатация или с индивидуалния проект по чл. 87, ал. 2. Конструкцията, към която се закрепва скелето, както и връзката на закрепване се оразмеряват така, че да понесат анкерните усилия. (2) Годността на скрепителните елементи се проверява преди монтажа им от техническия ръководител. (3) При демонтаж на скелето отворите на по-долните нива от строежа се обезопасяват срещу падане на хора и предмети. Не се допуска хвърляне на елементите от скелето. ЧЛ. 93. (1) Изкачване и слизане по скеле се допуска само по обезопасени проходи чрез стълби, които са елемент на скелето. (2) Площадките на всяко ниво, до което излиза стълбата на скелето, се обезопасяват с парапет от три страни. ЧЛ. 94. Подвижните кули от леко тръбно скеле в работно положение се укрепват, както следва: 1. при височина до 6,0 m - със стабилизатори; 2. при височина над 6,0 m - към неподвижна конструкция. ЧЛ. 95. (1) Подвижните скелета се съоръжават със застопоряващи устройства срещу внезапни премествания. По време на работа опорите на подвижното скеле се закрепват неподвижно. (2) Не се допуска преместване (придвижване) на подвижно скеле, когато върху него има хора, материали, инструменти, отпадъци или др., както и при неблагоприятни климатични условия (силен вятър, заледен път и др.).

5.6. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ НА РАБОТА ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЧЛ. 30. (l) Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на ЗУТ. ЧЛ. зу. (1) В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по подходящ начин. (2) Когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, в резултат на което се ограничава, затруднява или спира движението, тя се определя със схема за временна организация и безопасност на движението. (3) Опасните зони на работното оборудване в границите на строителната площадка се определят и означават, както следва:

1. при височина на строежа до 20,0 m опасната зона е не по-малко от 7,0 т ;

2.при височина на строежа над 20,0 m опасната зона се определя с инвестиционния проект. ЧЛ. 38. (l) За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се използват постоянни или временни ограждения (парапети, капаци, мрежи, екрани и др.), прилагани при шахти, стълби, балкони, площадки, мостове, естакади, пешеходни пътеки, стърчащи части и части с остри ръбове и краища, движещи се машини и съоръжения, заготовки на материали, пръскащи или разливащи се течности, хвърчащи частици, метални стружки, стърготини и др. (2) Проходите, подходите и входовете на строителната площадка, които се намират в опасните зони на работното оборудване, се осигуряват на не по-малко от 1,0 m извън габарита им с устойчиви и стабилни покрития (предпазни подове, козирки и др.) съобразно конкретните условия. ЧЛ. 40. Отворите в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.), които създават опасност за падане от височина:

1. се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здраво покритие, които да понесат съответното натоварване;

2. се означават и/или сигнализират по подходящ начин. ЧЛ. 43. При извършване на СМР по фасади в населени места работната площадка задължително се огражда с предпазна мрежа, когато височината на пода на площадката е по-голяма от разстоянието, на което е възможно да преминават хора или превозни средства. ЧЛ. 44. (1) Поставянето и снемането на средства за колективна защита се извършват с използването на предпазен колан, закрепен към специално предпазно устройство или към конструкцията на строежа, при спазване на технологична последователност за осигуряване на безопасността на работещите. (2) Премахнати по време на работа обезопасителни съоръжения, ограждения, покрития и др. се възстановят от строителя, който ги е премахнал. ЧЛ. 45. При строителство на високи сгради и съоръжения в най-високата им част се поставя:

1. мълниезащита; ЧЛ. 46. При възникване на опасни условия (свличане на земен пласт, неочаквана поява на газове, поддаване на основата под строителни скелета, машини и съоръжения, недопустими деформации, скъсване на електрически проводници, откриване на взривоопасни материали и др.) работата се преустановява и работещите напускат опасните места без нареждане. Работата се възобновява по нареждане на техническия ръководител след отстраняване на съответната опасност. ЧЛ. 48. Строителни и монтажни работи в близост до откоси на изкопи се извършват след проверка от техническия ръководител за сигурността и обезопасяването им. ЧЛ. 52. При предписание на общинската администрация строителната площадка се оборудва с мивка за измиване на автомобилите и на строителните машини преди излизането им на уличната и пътната мрежа. ЧЛ. 53. (l) Енергоразпределителните инсталации и съоръжения, особено тези, които са изложени на климатични въздействия, подлежат на периодичен контрол и поддръжка на технико-експлоатационнитс им характеристики съобразно нормативните изисквания. (2) Съществуващите върху територията на строителната площадка преди откриването е инсталации, мрежи и съоръжения се идентифицират, ясно означават, проверяват и контролират. ЧЛ. 54. Преди началото на СМР за съществуващите на строителната площадка въздушни електропроводи се прилага една от следните мерки:

1. изместване на безопасно разстояние от района на строителната площадка;

2. изключване на напрежението в тях;

3. при невъзможност за изключване се поставят: ЧЛ. 55. Скелетата, кофражите, подпорите и временните опори се проектират, оразмеряват, монтират, обезопасяват и поддържат така, че да могат да издържат действащите върху тях натоварвания и да се предотврати случайното им деформиране или задвижване. ЧЛ. 57. (1) Не се допуска използване на строителни машини и повдигателни съоръжения и уредби (с изключение на трамбовки, вибратори и инструменти) без изправна звукова и/или светлинна оперативна сигнализация. (2) При работа с машини и съоръжения, които създават опасна зона, се подават предупредителни сигнали. ЧЛ. 58. (l) Сигнали с ръце и/или вербална комуникация се използват в случаите, когато се изискват, за направляване на работещите, извършващи рискови или опасни маневри. (2) Сигналистът използва движенията на ръцете (китките) за направляване на маневрите или за указване начина на маневриране на работещ (оператор, машинист и др.), който приема сигналите. (3) На сигналиста се осигурява възможност да наблюдава всички маневри визуално, без да бъде изложен на опасност. Когато това условие не е изпълнено, допълнително се разполагат един или повече сигналисти. ЧЛ. 59. (1) Сигналистът трябва да носи един или повече ярко оцветени предмети, по които да бъде лесно разпознат от оператора и останалите работещи. (2) Операторът прекъсва извършваните маневри и изисква нови указания, когато не е в състояние да изпълни получените, при спазване на необходимите изисквания за сигурност. РАБОТА НА ВИСОЧИНА ЧЛ. 60. (1) Работи на височина се извършват при осигурена безопасност от падане на хора или предмети чрез подходящо оборудване, колективни и/или лични предпазни средства (напр. ограждения, скелета, платформи и/или предпазни (защитни) мрежи). (2) Когато поради характера на работата използването на оборудването и средствата по ал. 1 е невъзможно, се предвиждат подходящи възможности за достъп с използването на анкерирани защитни съоръжения или предпазни колани, захванати към устойчива и здрава конструкция. ЧЛ. 61. Паданията от височина се предотвратяват чрез приспособления (съоръжения, ограждения), които са достатъчно високи и са изградени най-малко от защитна бордова лента за крака, главно перило за ръце и средно перило за ръце или чрез еквивалентно алтернативно решение. ЧЛ. 62. (1) За предотвратяване на риск от падане при работа на височина се осигуряват средства за колективна защита от падане на хора, инструменти, продукти и др. (2) Извършването на СМР на работни места, намиращи се под други работни места, се допуска, когато между тях са монтирани необходимите предпазни съоръжения. (3) Около и под съоръжения за работа на височина (платформи,, люлки, скелета и др.) се монтират предпазни козирки, проходи, ограждения и предпазни мрежи. (4) Работещите на височина поставят инструментите си в специални чанта или сандъче, обезопасени срещу падане. ЧЛ. 63. (1) Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари (строителни продукти, кофражни елементи, инструменти и др.) се извършват предимно по механизиран начин. (2) Не се допуска ръчно изпълнение на работите по ал. 1 чрез хвърляне, ръчно подаване от ръка на ръка или с помощта на въжета, телове, армировъчна стомана и др. ЧЛ. 64. Работните платформи, проходните мостове и стълбите в границите на строителната площадка се оразмеряват така, че да имат достатъчна здравина и се обезопасяват и използват така, че да предпазят хората от падане или от падащи предмети.

5.7.Изисквания за безопасност и здраве при работа по прилежащите съоръжения и сгради.

При изпълнението на минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето се взимат предвид характеристиката на работното място и на дейността, както и конкретните обстоятелства и опасности, съобразени със специфичните изисквания за СМР.

Всички работи се извършват от групи работници, работещи под наблюдението и контрола на ръководителя на определената работа.

При извършване на работа от група, всяка от които се състои от двама и повече работници, ръководителят на работата назначава за всяка група по един от най-опитните работници за старши със задача да се съблюдават и спазват от работниците в групата правилата по безопасност и здраве. Определеният за старши се инструктира от ръководителя на работата (което се отразява в съответния документ) и се подписва в книгата за инструктаж.

Като изключение могат да се извършват някои работи само от едно длъжностно лице без наблюдение на ръководителя при спазване на специфични изисквания за безопасност и здраве.

При механизирано изпълнение на работи с механизирани инструменти и машини отговорно лице за безопасността на работниците е ръководителят на работата или ръководителят на обекта.

Всички работници, работещи в групата под наблюдението и контрола на ръководителя на определената работа, са длъжни да изпълняват точно разпорежданията и указанията му.

При намалена видимост СМР по възможност не се провеждат.

При възникване на произшествие или злополука изпълняваната в момента работа незабавно се преустановява и се вземат мерки за ограничаване на последиците.

5.7.1.  Специфични изисквания за безопасност и здраве при товарене, разтоварване, пренасяне и превозване материали и оборудване
Товарене, разтоварване и пренасяне на оборудване и материали.

При товарене, разтоварване и пренасяне на оборудване и материали се спазват следните общи изисквания:

- Операциите се извършват под ръководството на ръководителя на работа.

- Работещите стоят на разстояние не по-малко от 1 m от края на платформата на возилото.

- Операцията се изпълнява при спряно и осигурено против самопридвижване возило.

- Преди започване на операцията ръководителят на работата и машинистът на проверяват, за да се убедят в изправността на повдигателните механизми.

- С телферите и ръчните подемни съоръжения, както и със захватите, могат да работят само лица с не по-ниска от втора квалификационна група по електробезопасност, които притежават необходимите знания и са усвоили безопасните начини на работа.  
	Преди повдигането на оборудването всички работници се отстраняват на безопасно разстояние, а самата операция повдигане и хоризонтално преместване се извършва под ръководство на ръководителя на работа.

5.7.2.Правила за безопасна работа при кофражни, армировъчни и бетонови работи

Подготовка за изпълнение

Преди започване на кофражни, армировъчни и бетонови работи техническият ръководител осигурява безопасното им изпълнение, като взема подходящи мерки за предпазване на работещите от възможни рискове.

Задължително е ползването на обезопасени скелета, проверени стълби, платформи и предпазни  колани. Декофрираният материал задължително се почиства от стърчащи гвоздеи и се складира  на предварително определени места. При използване на съответните кофражни системи да се изисква сертификат на годност и носимоспособност на съставните елементи греди, обшивки, стяги, подпорни стойки и укрепващи елементи (стъпки подови, закрепващи диагонали и др.).

Декофриране - след разрешение от КБЗ и техническият ръководител , който дава точни  указания по технология на изнасяне на кофражни елементи, местата на складиране, направата и  монтажа на предпазни парапети и капаци. Заготовка на арматура се извършва в специализирани  армировъчни цехове. Разтоварване от превозните средства  да се извърши с подходящи  такелажни устройства и инструктирани работници.

Преди полагането на бетона под контрол на съответните контролни органи на обекта да се провери укрепването, съоръженията, механизмите, временните стълби,  площадки и това да се отрази писмено в дневника на обекта. Бетонджиите,  работещи с вибратори да са снабдени с гумени ръкавици, ботуши, да са специално  инструктирани и да се сменят през 2часа.

При полагане на бетон с наклон над 20°, бетонджиите задължително да ползват предпазни колани и нехлъзгащи се обувки. Полагането на бетоновата смес е с бетон  помпа. Позициите на бетон помпа се определят при конкретни условия в границите на СП. Доставка на бетоновата смес се извършва с бетоновози. Уплътняване на бетона – с иглени  вибратори.

6.7.3. Общи изисквания при извършване на кофражни работи

- При монтаж на кофраж на няколко нива едно над друго всяко следващо ниво се монтира само след укрепване на долното ниво.

- Не се допуска изкачването по кофражите по време на монтажа им, както и стъпването и движението върху монтираните части без специални приспособления.

- Подготовката, оразмеряването, сглобяването, разглобяването, ремонтирането и почистването на кофража се извършват по възможност извън строежа, в границите на строителната площадка.

- Кофражните елементи се подреждат на строителната площадка преди започване на работа по вид и последователност на технологичните операции.

- Материалите за изготвени на площадката кофражи и за вложки се проверяват преди използването им от техническия ръководител и от бригадира за установяване на тяхната годност.

Не се допуска:

- Придвижване на хора и поставяне на други елементи и товари по недовършен и недостатъчно укрепен кофраж;

- Оставяне във вертикално или наклонено положение на кофраж преди укрепването му;

- Оставяне на стърчащи свързващи елементи при изработката и монтирането на дървен кофраж;

- Хвърлянето от височина на кофражни платна и елементи.

- Вертикалните стойки и подпори се поставят върху равна повърхност, като при необходимост се използват подложки от материали, осигурени срещу приплъзване.

- Стойките и подпорите на кофража за хоризонтални конструктивни елементи се отстраняват след снемане на страничния кофраж.

- Декофрирането на елементи от съоръжения се извършва поетапно и внимателно по нареждане и съобразно указанията на техническия ръководител.

- При декофрирането работещите използват предпазни очила, а при работа на височина с опасност от падане - предпазни каски и колани.

6.7.4. Извършване на армировъчни работи

- Обработката на армировка и изправянето на кангална стомана се извършват само на оградени и обезопасени за целта места.

- При обработка на армировъчни пръти, излизащи извън габаритите на работната маса, се поставя предпазна мрежа или щит за защита на преминаващите работещи.

- Не се допуска рязане с ръчни ножици на парчета стоманени пръти, по-къси от 0,30 м.

- Приготвената армировка се пакетира съобразно изискванията за транспортиране и складиране и последователността на монтажа.

- Армировъчните скелети, поставени преди монтиране на кофражните форми, се осигуряват срещу преобръщане или падане.

- Не се допуска оставяне на стърчащи краища на армировка, които могат да наранят преминаващи работещи, както и качване на работещите по монтирана вертикална армировка по време на работа.

- Заваряване, нагряване и рязане на армировка при направен кофраж от дървен материал се допуска, когато са взети необходимите мерки за ПБ.

6.7.5. Общи изисквания при полагане на бетон

- Бетонирането започва, след като техническият ръководител е установил изправността на използваните скелета, платформи, транспортни пътеки, осветлението на работните места и на другите временни съоръжения.

- При полагане на бетон с бетонпомпа преместването на стрелата от един участък на друг се извършва само при спряно действие на нагнетателната помпа. 
При прекъсване на подаването на сместа за повече от 30 мin бетонопроводът се изпразва и почиства.

- Монтажът, демонтажът и ремонтът на бетонопроводите, както и отстраняването на остатъчен бетон по тях се извършват само след намаляване на налягането им до атмосферното.

- По време на изпитване на бетонопроводите със сгъстен въздух работещите, незаети в тази операция, застават на разстояние не по-малко от 10,0 м от тях.

- При пропарване и електроподгряване на положен бетон и при полагане на бетон с химически добавки се вземат подходящи мерки срещу изгаряне на кожата и повреждане на очите на работещите.

Бетонирането се извършва като бетонпомпата и бетоновозите застават на съобразено от координатора по БЗ и техническия ръководител.

6.8.  Изисквания за безопасност и здраве при работа при електрическите инсталации и пресичания

6.8. 1.Обучение и проверка на знанията по безопасност при работа 
          Изискванията, обучението и проверка на знанията за безопасност при работа на длъжностните лица, примерните форми на протокол за проведен изпит за квалификационна група, за дневник от протоколи за изпит за квалификационна група и издадени удостоверения за придобита квалификационна група за безопасност при работа са в съответствие с действащите наредби (правилници) за безопасност и здраве при работа в електрически уредби и електрически мрежи. 
         Квалификацията се определя чрез квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, наричана накратко "квалификационна група за електробезопасност". 
         Преди започване на работа отговорният изпълнител е задължен на работното място пред всички включени в групата, да прочете писмения инструктаж, в който посочва: 
           1.условията за извършване на работата; 
           2. точните граници на участъка, където трябва да се извърши работата/ заснемането/, разположението на частите, намиращи се под работно или индуктирано напрежение (при работа по изключени и заземени линии и устройства); 
            3. местата на преминаване на проводници с друг потенциал или друго напрежение (осветление, телеуправление и др.); 
            4. местата на секциониране; 
            5. местата, където конкретните условия не позволят да се работи; 
            6. местата за поставяне на преносимите заземители и от кои лица ще бъдат поставяни; 
            7. особеностите в ограждането / ако е необходимо / на работното място; 
            8. реда за разполагане на инструментите необходими при заснемането и определянето наблюдаващ при необходимост; 
            9. началото и края на работата. 
           Лицата, неучастващи непосредствено в извършването на работата (извършващи превключвания, сигналисти охранители и други), се инструктират предварително писмено. 
На всички лица, на които се прави писмен инструктаж, се отбелязват и квалификационните групи.

Строително-монтажните работи по този проект обхващат:

- Изкопни и насипни работи за подготвяне на земната основа;

- Кофражни, армировъчни и бетонови работи;

- Изграждане на нова пристойка;

- Доставка и монтаж настилки;

- Доставка и монтаж на съоръжения за игра;

- Довършителни работи;

- Други работи;

По време на изпълнение на СМР съществени опасности за изпълнителите не се предвиждат. СМР ще се изпълняват на открито. При лоши климатични условия работите се прекратяват.

Особено голямо внимание трябва да се обърне от страна на изпълнителите по време на проверките на изолацията на кабелите и проводниците, измерването на импеданса на контактните излази. При работа под напрежение трябва стриктно да се спазят правилата за безопасност: предупреден персонал, поставяне на табели където няма видимост, работа с изолиран инструмент.

За бъдещата експлоатация на обекта при добре обучен персонал, снабден подходящ инструментариум, не би трябвало да има особени опасности, освен при грубо неспазване на правилниците и работните инструкции за безопасност. Всички метални нетоководещи части се заземяват чрез защитен (РЕ) проводник. Защитната апаратура в ел. табла е оразмерена да изключва при претоварване, къси съединения, утечки (ДТЗ). Предвидена е и защита от пренапрежения от атмосферен или комутационен характер.

Независимо от всички предпазни мероприятия за безопасна работа, експлоатационния персонал трябва да бъде добре подготвен, квалифициран и най-строго да спазва “Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V в, сила от 01.06.2005 год. Правилникът да се прилага от длъжностните лица, които ръководят, контролират и извършват техническа експлоатация и оперативно обслужване на действащото електрообзавеждане и при изпълнение на ремонти, реконструкции и модернизации по него.

6.8.2. Контрол по време на работа 
          Контролът се извършва от отговорния изпълнител на работата, който е задължен да се намира на такова място, че да вижда и чува участващите и да следи да не нарушават изискванията за безопасност и реда на работата, да им напомня за необходимостта от спазване на особена бдителност и да предупреждава за приближаването на возила. 
          Отговорният изпълнител може да вземе кратковременно непосредствено участие в работата, при което всички членове, с изключение на лицата, които остават да работят с него, прекратяват работата и се отстраняват на безопасно разстояние. 
          За наблюдаващ може да бъде определен работник с не по-ниска квалификационна група от тази на отговорния изпълнител. 
          Всички премествания и преминавания на работещите от едно място на друго при работа близо до части, намиращи се под напрежение, както и при работа на височина се извършват с разрешение и по разпореждане на отговорния

# 6.9. Правила за безопасна работа при технологично оборудване

# 6.9.1.Правила за безопасна работа при монтажни работи

Товароподемността и изправността на транспортните и монтажни машини и механизми трябва да се проверява преди започване на работа.

Монтируемите елементи, непосредствено преди поставянето им в проектно положение, да се придържат срещу въртене или люлеене с помощта на конопени въжета, завързани предварително в срещуположните им краища.

При изпълнение на таванни и странични заварки, заварчикът да ползува диелектрично килимче.

# 6.9.2.Правила за безопасна работа при заваряване

Заваряване на конструкции и тръби трябва да се извършва в съответствие с утвърдена Технологична инструкция на Строителя.

Изпълнението на заварките в близост до газопроводи е изключително отговорна дейност, която трябва да се върши от висококвалифицирани заварчици.

Заварката се изпълнява според работния проект и по Технологична инструкция. Климатичните условия оказват съществено влияние върху качеството на заварките.

При наличие на вятър със скорост над 10 m/s трябва да се поставят ветрозащитни екрани. Не се допуска извършване на заварки при наличие на вода (влага) по ръбовете на съединенията.

При прекъсване на работа за повече от 2 часа краищата на заваряваните тръби да се затварят с инвентарни заглушки за предотвратяване замърсяването на вътрешността им. Заварените съединения се подлагат на външен оглед и радиографичен контрол.

Заваряване на тръби от полиетилен трябва да се извършва по утвърдени Технологични инструкции на Изпълнителя за заваряване на тръби и фасонни части .

Тръбите се подготвят предварително като краищата им се обработват с челна фреза и се почистват отвътре и отвън от попаднали стружки и замърсявания.

Закрепват се в устройството за заваряване и се проверява успоредността на заваряваните повърхности.

За предстоящо затваряне на отделни участъци от пътищата, което препятства минаването на противопожарните автомобили, предварително се уведомява съответната противопожарна служба.

# 7.СПИСЪК НА НЕОБХОДИМАТА МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

Фирмата изпълнител ще представи списък на машините и съоръженията, които ще се използват при СМР по проекта.

Машините трябва да са придружени със сертификати за годност.

8. СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ, МЕХАНИЗАЦИЯ, ИНСТАЛАЦИИ И ИНСТРУМЕНТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ

8.1. Правила от общ характер

1. Да не се извършва СМР без проект за изпълнение, в който да се съдържат основните изисквания по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана.

2. Строителната фирма - изпълнител е длъжна да осигури безопасно изпълнение на работите по работните места, които трябва да бъдат обезопасени с необходимите предпазни устройства и приспособления.

3.На всички строителни участъци на видни места, където условията на работа изискват, да се окачват табелки и знаци по безопастност на труда.

- 4.Строителните машини, механизация, инструменти и инвентар трябва да съответстват на характера на извършваната работа и да се пускат за работа  само,   когато  са  приведени в пълна изправност  от правоспособни лица.

а/ товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителните машини се извършват под ръкводството на определено от строителя лице при взети мерки за безопасност;

б/ опасните зони около строителните машини се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация;

в/ едновременната работа на една площадка на две или повече самоходни машини, теглени от влекачи се извършва съгласно предварително определен план;

г/ машините за извършване на земни работи се допускат до работа по терени с наклон не по - голям от предвидения в инструкцията за експлоатация;

д/ строителните машини и транспортни средства се допускат до работа в близост до електропроводи, когато е на разстояние не по - малко от 1,5 м от най - външната линия на електропровода;

5.Всяко МПС преди да се пусне в действие трябва да бъде подложено на технически преглед и освидетелствано.

6. Всички задължителни и предупредителни знаци при излизане на улиците да се спазват стриктно и водачите на МПС да са запознати поименно.

7. Работниците, които обслужват и управляват машините трябва да бъдат снабдени с инструменти, отговарящи на изискваниятаза здравословнии безопасни условия на труд за управление на машините, правила за пределно натоварване и допустима скорост. На самата машина или в зоната на  действие трябва да се поставят указателни знаци и табели. Машинистът е длъжен да сигнализира преди пускане на машината в действие.

8.Ел. кабелите трябва да бъдат инсталирани от квалифицирани работници, да бъдат добре заземени. Опазването и поддържането им в много добро състоянние трябва да бъде постоянно задължение на всеки машинист.

9.Да има аптечка с всички необходими медикаменти за даване на първа помощ и превързочни материали.

# 9. ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

1. Координатор по БЗ:...............................................

2. Технически ръководител:......................................

3. Ръководител на противопожарната комисия............................

Определят се от Възложителя преди започване на строителния процес.

# 10. ЕВАКУАЦИОННИ ПЪТИЩА

Обекта се напуска през съществуващите най-близко разположени изходи.

Обекта се напуска по показаните евакуационни пътища на чертеж – „Специфични рискове и евакуационни пътища на строителна площадка“.

# 11.СХЕМА НА МЕСТА  НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, НА КОЯТО СЕ ПРЕДВИЖДА  ДА РАБОТЯТ ДВАМА ИЛИ ПОВЕЧЕ  СТРОИТЕЛИ.

Местата не са означени, защото са мобилни. Определят се на място.

# 12. СХЕМА НА МЕСТАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ

Местата на специфичните рискове не са означени на отделна схема, тъй като рисковете са по целият участък на обекта. С постоянни знаци са сигнализирани границите на строителния обект, зоните на рисково въздействие. Специфични рискове възникващи при изпълнение на определени видове работи се сигнализират със съответните табели при изпълнението на тези работи.

Места със специфични рискове:

- Ръчно изпълнение на СМР;

- Механизирано изпълнение на СМР;

- Работа с лека пътна механизация и машини;

- Земни работи;

- Кофражни, армировъчни работи и полагане на бетон;

- Изпълнение на монтажни работи;

- Работа по пътните настилки;

- Работа при ел.пресичания и ел.инсталации;

- Работа на различна височина и други;

13. СХЕМА НА МЕСТАТА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Местата за стабилизиране на повдигателните съоръжения са мобилни и се определят на място при конкретните условия.

Изпълнителят ще осигури и поддържа механични кранове, подемни механизми и транспортни съоръжения за повдигане и пренасяне на материали и трябва да спазва всички съответни изисквания на стандартите в България.

Всички подемни механизми и други подобни, трябва ще бъдат оборудвани със звукови предупредителни устройства за претоварване и ще бъдат защитени срещу далекопроводите с високо напрежение. Цялото това оборудване ще бъде редовно поддържано в съответствие с препоръките и стандартите на производителя, съгласно местното законодателство и препоръките на съответния законов орган.

Преди използването им на Строителната площадка, всички подемни приспособления и съоръжения ще бъдат тествани до одобреното ниво на безопасност и ще бъдат идентифицирани в съответствие с изискванията на текущото законодателство.

Изпълнителят ще изготви и поддържа актуален регистър на сертификатите за изпитването на подемното и краново оборудване, използвано на Строителната площадка.

Изпълнителят ще уведоми Инженера за лицето, отговорно за поддържането на този регистър. Ще бъдат осигурени компетентни лица, които ще отговарят за управлението на цялото подемно и краново оборудване.  Те ще удостоверят, че са преминали курс на обучение в основните принципи за управление на кран и специално обучение в подемното и краново оборудване.

14. МЕСТА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Изпълнителят ще бъде отговорен за осигуряването и премахването на всички класове изкопни материали, необходими за Строителните работи.

Изпълнителят ще уреди зоните, необходими съгласно неговия План за строителните работи, и ще бъде отговорен за получаването на всички необходими разрешителни/одобрения от съответните български власти за всякакви такива площи, от които би имало нужда за временно или постоянно ползване по време на Договора.

Целият изкопен материал, без отпадъците, ще бъде депониран само на определеното място, разрешено от съответните органи (ако се наложи). / Съгласно ПУСО/.

Този материал ще бъде разстлан и уплътнен в съответствие със Спецификациите за земни работи или според инструкциите на Представител на Инженера.

За складиране на строителни материали на обекта се оформят необходимия брой складови площадки. Строителните отпадъци се събират и предават съгласно Плана за управление на Строителните отпадъци.

15. САНИТАРНО-БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ

Ще бъдат използвани санитарно-битовите помещения на самия обект.

В канцеларията на техническия ръководител на обекта да се оборудва място за оказване на първа помощ, а също така да се оборудва и обектова аптечка с необходимите медицински средства.

В рамките на Строителната площадка има осигурени пътища за достъп и да бъдат поддържани в чисто, приемливо и стабилно състояние.

# 16. ЗАХРАНВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА С ВОДА, ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

За аварийни нужди на площадката, следва да се използва съществуващата ВиК мрежа.

Захранването с вода и ел. енергия е от съществуващи на място източници.

# 17. ГРАФИК НА РАБОТА ЗА ВРЕМЕННО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

На обекта не се предвижда работа през тъмната част от денонощието. Ако се наложи необходимо е да се предвиди подходящо осветление и необходимите съоръжения и инструкции за безопасни условия на труд.

Източниците на светлина трябва да имат степен на защита не по-малка от IP 54.

Във всички площи, в които ще се извършва строителна дейност, Изпълнителят ще осигури локално осветление с минимално ниво 200 лукса.

В местата, в които има опасност от повреда, източниците на светлина трябва да бъдат механически защитени с телени огради или други такива съоръжения.

# 18. СХЕМА И ВИД НА СИГНАЛИЗАЦИЯТА ЗА БЕДСТВИЕ, АВАРИЯ, ПОЖАР ИЛИ ЗЛОПОЛУКА, С ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

В канцеларията на техническия ръководител на обекта трябва да има набор от цялата нормативна уредба по безопастност и здраве, видовете инструктажи за отделните работи и иструкциите за оказване на първа помощ.

На обекта да се назначи Координатор по безопасност и здраве, който при необходимост ще актуализира ПБЗ и ще  следи за:

-изрядно водене на  цялата изисквана документация по Здравословни и безопасни условия на труд; Наредба №2 от 22.03.2004 г. публикувана в ДВ бр.37/4.05.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни и монтажни и стриктно следи за:

# -присъствените книги на обекта;

# -водене на различните инструктажи на работниците по специалности и отразяването им в съответните книги за инструктаж.

# -осъществяване на непрекъснат контрол за използване на лични предпазни средства (каски, защитно работно облекло, предпазни колани и др.) от работниците, техническите лица и контролните органи на обекта и сигнализацията на обекта;

-попълване на Информационни листове или Дневник по безопасност,които имат за цел да съберат сведения  от  непосредствено  заетите  с  изпълнение  на  работите  относно  тяхната оценка за рисковете и опасностите, които съществуват на работните им места. По този начин могат  навреме  да се вземат  необходимите  мерки за отстраняване на рисковите фактори, застрашаващи здравето и живота на хората.

###### Попълването на информационните листове трябва да става периодично през цялото времетраене на строително-монтажните работи от КБЗ,  техн.ръководители  и ръководителите те  на отделните бригадите, работещите на специфични места  и всички заинтересовани страни.

###### На канцеларията на техническия ръководител  ще  е показана табелата с телефонните номера на службите за оказване на помощ при бедствия, аварии, пожар или  злополука. Тази информация трябва да се покаже на видно мяст, така че да може при нужда да се види.

Спешни номера и адреси при злополука.

Национален номер – тел.112                                 Адрес и телефон на най-близката

медицинска служба                                                      медицинска служба

ЦВЕТОВЕТЕ НА ЗНАЦИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ СА:

ЗНАЦИТЕ БИВАТ:

| - ЗАБРАНИТЕЛНИ |  |
| --- | --- |
| - ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ |  |
| - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ |  |
| - УКАЗАТЕЛНИ |  |

Изпълнителят ще установи противопожарна стратегия за работите и ще осигури подходящо противопожарно оборудване, съоръжения и обучен персонал за борба с пожари.

При пожар или аварии се действа по правилата на чл.74 от Наредба №2, в който са описани мерките, които взима техническият ръководител или упълномощеното от него лице при подаване на сигнал за аварийно бедствие

# Съгласно изискванията на чл.18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд да бъде подписано споразумение между страните по договор /Възложител- Изпълнител/ и /Изпълнител- Подизпълнител/ с което се определят отговорностите и задълженията им за съвмесно осигуряване на здравословни условия на труд.

Проектант:...............................

(инж. Ст. Кирлиев)

Водещ Проектант:...............................

(арх. Правдомира Алексиева)