ОБРАЗЕЦ № 2

тЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Наименование на поръчката: | “Извършване на строителни и монтажни работи за обект: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация/ в УПИ II профсъюзен дом от кв.5 по плана на гр.Стара Загора, ПИ с идентификатор 68850.516.15 по кадастрална карта, с административен адрес: бул.“Цар Симеон Велики“ №108“ |
| --- | --- |

от ..................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ...................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):...............................................................................................................;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            - След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в открита процедура с предмет: “Извършване на строителни и монтажни работи за обект: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация/ в УПИ II профсъюзен дом от кв.5 по плана на гр.Стара Загора,  ПИ с идентификатор 68850.516.15 по кадастрална карта, с административен адрес: бул.“Цар Симеон Велики“ №108“

            - Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Подаването на настоящата оферта и техническо предложение удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

4. Декларирам, че съм запознат/а с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

5. С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ................. (............................) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата

6. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

7. Предложение за изпълнение на поръчката:

Поемаме ангажимент да изпълним дейностите по предмета на обществената поръчка качествено и в срок в пълно съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническата спецификация на настоящата поръчка, изискванията на Възложителя в документацията за участие и всички приложими нормативни актове.

- “КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“, включваща:

1.РАБОТНА ПРОГРАМА ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

За всички основни материали, посочени в техническата спецификация: (от т.1 до т.19) прилагаме следната таблица:

| Материал/ вид оборудване | Страна на произход | Производител (фирма) | Дебелина | Коефициент на топло-проводимост | Обемна плътност | Приложен документ | Друго Според материала /Паропропускливост, Реакция на огън Е,Устойчивост на скъсване, Еластичност, якост на опън, Температурна устойчивост, клас на ползване, клас на изнооустойчивост, коефициент на триене, клас на пожароустойчивост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

(колоните след номер 3 се определят в зависимост от материала или вида оборудване)

Приложение: За всички основни материали, посочени в техническата спецификация: (от т.1 до т.19), се прилагат сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или /за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти.

Ако участник не приложи съответния документ за един или повече основни материали, посочени в техническата спецификация или приложения документ не удостоверява минималните изисквания на Възложителя участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата,

| Поз. по ПСД | Наименование и минимални изисквания | Мяр-ка | К-во | Технически характеристики на предлагано от участника оборудване | Марка; Модел; Производител | Декларации за експл.показатели; Сертификати; снимков материал и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Част Ел Инсталации |  |  |  |  |  |
|  | Част Електроакустика и Озвучаване/Мултимедия |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛАЗЕРЕН МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТОР; яркост 8,500 ANSI Lumens; контраст 100000:1; разрешаваща способност WUXGA (1920 x 1200) 16:10; управление по LAN и RS232 интерфейс; ниво на собствен шум < 35dB; входни интерфейси DSUB15, HDMI, DVI-D и HDBT (RJ45). | бр. | 1 |  |  |  |
| 2 | ОБЕКТИВ 2.9-5.5:1ultra long zoom | бр. | 1 |  |  |  |
| 3 | Прожекционно платно 3,6х5,6 метра за монтаж върху подвижна чига; монтаж върху предврително изработена метална рамка. | бр. | 1 |  |  |  |
| 4 | ВИДЕО МАТРИЦА С 4 входа снабдени с HDMI : Type A (19 pin) с HDCP поддръжка; 4 изхода снабдени с HDMI : Type A (19 pin) конектор и HDBaseT снабден с RJ-45; поддръжка на видео сигнали с разрешаваща способност 4K UHD и предаване до 40m (3840 x 2160 @30Hz 4:4:4, 4096 x 2160 @24Hz 4:4:4, и 4K @60Hz 4:2:0) ; аудио процесор с всички познати HDMI аудио формати, включително Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus и DTS-HD Master Audio; паралелна работа на HDMI и HDBT изходите; комплект с 4 бр HDBT приемници | бр. | 1 |  |  |  |
| 5 | КОНВЕРТОР SDI-HDMI - Входен SDI сигнал; изходен HDMI сигнал с поддръжка на следните формати: 1080P59.94, 1080P60, 1080P50, 1080P30, 1080P29.97, 1080P25, 1080P24, 1080P23,98, 1080i60, 1080i59,94, 1080i50 720P59,94, 720P60, 720P50 525i, 625i | бр. | 2 |  |  |  |
| 6 | МОНИТОР ЗА ФОАЙЕ - Екран с диагонал 65 инча; дисплей панел по технология 60Hz D-LED; разрешаваща способност 1920 X 1080; формат на екрана 16:9; яркост 450 nit; контраст 4000:1; ъгъл на виждане (H/V) 178/178; време за реакция 12 ms; видео входове RGB In: аналогов D-SUB, DVI-D; HDMI-2бр; аудио изход Stereo Mini Jack; външно управление чрез RS232C. | бр. | 2 |  |  |  |
| 7 | HDBT ПРИЕМНИК - Вход 1x HDBaseT RJ45 конектор; видео изход 1x HDMI Type A, женски; IR вход 1x 3.5mm stereo jack; IR изход 1x 3.5mm mono jack; размери (W x D x H): 105mm x 73mm x 27mm; захранване 12V/2A DC с винтов конектор; предаване на 1080p на 70 метра и 4К на 40 метра; захранване по UTP кабел. | бр. | 5 |  |  |  |
| 8 | HDBT ПРЕДАВАТЕЛ - Вход 1x HDMI Type A конектор; видео изход 1x HDBaseT RJ45; IR вход 1x 3.5mm stereo jack; IR изход 1x 3.5mm mono jack; размери (W x D x H): 105mm x 73mm x 27mm; захранване 12V/2A DC с винтов конектор; предаване на 1080p на 70 метра и 4К на 40 метра; захранване по UTP кабел. | бр. | 2 |  |  |  |
| 9 | МОНИТОР ПРИ ПОМОЩНИК РЕЖИСЬОР И АПАРАТНА - Екран с диагонал 32 инча; дисплей панел по технология 60Hz D-LED; разрешаваща способност 1920 X 1080; формат на екрана 16:9; яркост 450 nit; контраст 4000:1; ъгъл на виждане (H/V) 178/178; време за реакция 12 ms; видео входове RGB In: аналогов D-SUB, DVI-D; HDMI-2бр; аудио изход Stereo Mini Jack; външно управление чрез RS232C. | бр. | 2 |  |  |  |
| 10 | СТОЙКА ЗА М-Ж НА СТЕНА ЗА МОНИТОРИ В АПАРАТНА И НА ПОМОЩНИК РЕЖИСЬОР - Стандартно VESA окачване | бр. | 2 |  |  |  |
| 11 | КАМЕРА МОТОРИЗИРАНА; разрешаваща способност 1920x1080p60; 30x оптично приближение; цифрово намаляване на шумовете; матрица 2,14 Мега пиксела; видео изходи HDMI, 3G-SDI и CVBS; управление от специализиран софтуер включен в комплекта | бр. | 1 |  |  |  |
| 12 | КАМЕРА СТАЦИОНАРНА - корпусна камера с разрешаваща способност 1080P Full HD; 20x оптично приближение; 3G SDI изход за предаване на некомпресирано видео; управляема чрез VISCA/Pelco-C/Pelco-D протоколи. | бр. | 1 |  |  |  |
| 13 | КОМПЮТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ- Настолен компютър; процесор i7 или по-нов с тактова честота 2,7 GHz или по-висока; видео карта с два HDMI изхода; два монитора 24''; SSD > 1Тb; RAM > 8 Gb | бр. | 1 |  |  |  |
| 14 | Монитор за работно място в зала - 24 инчов настолен LCD монитор с HDMI вход | бр. | 1 |  |  |  |
|  | Част Електроакустика и Озвучаване/Аудио / Озвучаване |  |  |  |  |  |
| 15 | АКТИВНИ ОЗВУЧИТЕЛНИ ТЕЛА ТИП LINE ARRAY - ФРОНТ ЛЯВО И ДЯСНО - Озвучителни тела с вграден усилвател и цифров сигнален процесор; честотна лента 55Hz-20kHz; номинална дълговременна мощност 1400W (пикова) 700W (RMS); нискочестотен високоговорител: 2бр. по 10 инча с 2,5 инчова бобина; високочестотен високоговорител 2 инчa с 3 инчова бобина; номинална насоченост 100х15 градуса; максимално звуково налягане 135 dB; честота на срез 800 Hz; вградени защити: температурна, RMS; вграден лимитр: Soft limiter; избираеми настройки: Cluster, HF, High curving, Indoor; маса на модула <29 кг. | бр. | 14 |  |  |  |
| 16 | АКТИВНИ СУБ-БАСОВИ ОЗВУЧИТЕЛНИ ТЕЛА, ЧАСТ ОТ СИСТЕМА LINE ARRAY - Честотна лента 30Hz-140Hz; номинална дълговременна мощност 2000W (пикова) 1000W (RMS); високоговорител 18 инча; максимално звуково налягане 135 dB; маса на модула < 49 кг. | бр. | 2 |  |  |  |
| 17 | АКТИВНИ СУБ-БАСОВИ ОЗВУЧИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА СЦЕНА - Честотна лента 30 - 120 Hz; максимално звуково налягане 141 dB; 2 бр високоговорители 18 инча; номинална дълговременна мощност 2500Wrms; пикова мощност 5000W; маса на модула 91 кг. | бр. | 2 |  |  |  |
| 18 | РАМКА ЗА ОКАЧВАНЕ НА СУБ-БАСОВИ ОЗВУЧИТЕЛНИ ТЕЛА - Възможност за окачване на озвучителни тела и суб-бас | бр. | 2 |  |  |  |
| 19 | FRONT FILL ОЗВУЧИТЕЛНИ ТЕЛА -Двулентови озвучителни тела; номинална честотна лента: 70 Hz ÷ 20 kHz; максимално ниво на звуково налягане 125,5 dB; ъгъл на насоченост 120°x60°; номинален импеданс 8 Ω; НЧ говорител 8 инча със 2 инча звукова бобина; ВЧ говорител тип компресионен драйвер 1 инч с 1,5 инча звукова бобина; номинална мощност 200 W AES; номинална чувствителност 94dB; собствена маса 12,2 кг. | бр. | 4 |  |  |  |
| 20 | ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ ''ДЪНО СЦЕНА'' - Номинална честотна лента отчетена на -3 dB:45 Hz ÷ 20000 Hz; номинална дълговременна мощност 700W RMS; нискочестотен високоговорител 15 инча с 3 инча звукова бобина; високочестотен високоговорител 1,4 инча с 3 инча звукова бобина; рупор с насоченост 90x60 градуса; максимално пиково звуково налягане 132dB; входна чувствителност -2 dBu / +4 dBu; в комплект със стойка за окачване на стена с възможност за промяна на вертикалния наклон; тегло 21,4 кг. | бр. | 2 |  |  |  |
| 21 | СЦЕНИЧНИ МОНИТОРИ - Активни озвучителни тела за поставяне на аванс сцена; честотна лента 45Hz-20kHz; номинална дълговременна мощност 300W RMS (НЧ) + 100W RMS (ВЧ); нискочестотен високоговорител 12 инча с 2,5 инча звукова бобина; високочестотен високоговорител 1 инча с 1,4 инча звукова бобина; рупор с насоченост 90x60 градуса; максимално пиково звуково налягане 129dB. | бр. | 4 |  |  |  |
| 22 | УСИЛВАТЕЛ ЗА FRONT FILL ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ - 2 канален усилвател на мощност; номинална дълговременна мощност: 300 W при товар 8 ома и 0.1% THD 20 Hz–20 kHz; номинална честотна лента: 8-50000 Hz; Отношение сигнал-шум -107 dB; нелинейни изкривявания <0,03% измерено при 1kHz и пълна мощност. | бр. | 1 |  |  |  |
| 23 | ЦИФРОВ МАТРИЧЕН ЗВУКОВ СИГНАЛЕН ПРОЦЕСОР - 8 аналогови входа; 8 аналогови изхода; 16 входни и 16 изходни DANTE канала; три мрежови интерфейса primary, secondary и control; входен импеданс >10k Ohms; изходен импеданс 50 Ohms; максимално изходно ниво +20dBu; електронно балансирани входове; честотен обхват +/- 0.1dB (20Hz до 20kHz); динамичен обхват 110dB измерено без претегляне; CMMR: > 100dB (50Hz до 10kHz); прослушване между каналите < -100dB; изгривявания 0.002% (1kHz @+4dBu); процесор 40-bit Floating Point; честота на дискретизация 48kHz; АЦП 24-bit; закъснение при разпространение на сигнала 3ms – фиксирано. | бр. | 1 |  |  |  |
| 24 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ DANTE-BALANCED ANALOG ЗА ВРЪЗКА С ОПОВЕСТИТЕЛНА С-МА - Преобразовател от цифров DANTE интерфейс към 1 аналогои вход и 1 аналогови изхода | бр. | 1 |  |  |  |
| 25 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ DANTE-BALANCED ANALOG - Преобразовател от цифров DANTE интерфейс към 4 аналогои входа и 4 аналогови изхода; входен импеданс >10k Ohms; изходен импеданс 50 Ohms; максимално ниво +20dBu; номинална честотна лента +/- 0.1dB (20 Hz to 20kHz); динамичен диапазон 110dB. | бр. | 4 |  |  |  |
| 26 | ЦИФРОВ ЗВУКОВ СМЕСИТЕЛ - брой входни канали 48; 33 моторизирани фейдъра (32 канала + 1 мастер); микрофонни линейни входа: 32 с XLR/TRS комбиниран конектор + 2 аналогови RCA стерео линейни входа; брой изходи 16 с XLR; изход за слушалки; 20 Aux (8 моно + 6 стерео); 8 DCA групи; 16 аналогови XLR изхода; 34 x 34 цифрови канала за запис и възпроизвеждане чрез USB 2.0 + 2 x 2 чрез USB карта; 1 слот за NY64-D интерфейсна карта. | бр. | 1 |  |  |  |
| 27 | СЦЕНИЧНА КУТИЯ - рак монтаж; съвместима с цифровия звуков смесител; връзка със смесителя по Dante цифров интерфейс; връзка по UTP кабел; 16 входни и 8 изходни канала | бр. | 1 |  |  |  |
|  | Част Електроакустика и Озвучаване/Аудио / Система микрофони |  |  |  |  |  |
| 28 | МИКРОФОН ЗА ПОВИКВАНЕ В АПАРАТНА - Динамичен микрофон със стойка и задържащ бутон за включване | бр. | 1 |  |  |  |
| 29 | МИКРОФОН ВОКАЛЕН ЖИЧЕН - Електродинамичен вокален микрофон с кардиоидна насоченост; номинална честотна лента по-добра от 50-15000 Hz; чувствителност: по-висока от -55dB re 1V/Pa; собствена маса 298 гр | бр. | 3 |  |  |  |
| 30 | МИКРОФОН ИНСТРУМЕНТАЛЕН ЖИЧЕН - Електродинамичен инструментален микрофон с кардиоидна насоченост; метален корпус; номинална честотна лента по-добра от 40-15000 Hz; чувствителност: по-висока от -57dB re 1V/Pa; собствена маса 284гр. | бр. | 3 |  |  |  |
| 31 | БЕЗЖИЧНА UHF ВОКАЛНА МИКРОФОННА СИСТЕМА - UHF радимикрофонна система за монтаж в 19 инчов рак състояща се от диверсивен приемник и предавател за носене в ръка; 150 избираеми честоти; до 12 съвместими честоти за всяка честотналента; радиочестотна чувствителност на приемника -105 dBm при 12 dB SINAD; 10 dB; маса на приемника 998 гр.; радиочестотна мощност на предавателя 10 mW; превключваемо усилване на акустичния вход 10dB; честотна лента на микрофонния капсул 50 – 15000 Hz; електродинамичен капсул с кардиоидна насоченост; честотен диапазон на работа на системата приемник-предавател 863 до 865 MHz. | бр. | 8 |  |  |  |
| 32 | ДОСТАВКА НА UHF БЕЗЖИЧЕН ПРЕДАВАТЕЛ ЗА НОСЕНЕ НА КОЛАН - Радиопредавател за носене на колан; радиочестотна мощност на предавателя 10 mW; превключваемо усилване на акустичния вход 10dB; честотна лента на микрофонния капсул 50 – 15000 Hz; електродинамичен капсул с кардиоидна насоченост; честотен диапазон на работа на системата приемник-предавател 863 до 865 MHz. | бр. | 4 |  |  |  |
| 33 | МИНИАТЮРЕН МИКРОФОН ТИП ''ХЕДСЕТ'' - Микрофон за носене на глава с кондензаторен ненасочен капсул; конектор съвместим с предавателя за носене на колан; телесен цвят. | бр. | 4 |  |  |  |
| 34 | МИНИАТЮРЕН МИКРОФОН ТИП ''БРОШКА'' - Миниатюрен микрофон за носене на ревер с щипка; електретен ненасочен капсул; максимално входно звуково налягане 120 dB SPL; чувствителност –38 dBV/Pa / 13 mV/Pa ; честотна лента 50 Hz – 20000 Hz; еквивалентен собствен шум 18 dB (A); собствена маса 16 g; размер 6,1х9,4мм; конектор съвместим с предавателя за носене на колан. | бр. | 4 |  |  |  |
| 35 | АНТЕНЕН И ЗАХРАНВАЩ СПЛИТЕР - Активен антенен разделител 1:4; честотен обхват 470-952 MHz; вграден модул за захранване на 4 микрофонни приемника. | бр. | 1 |  |  |  |
| 36 | АНТЕНЕН И ЗАХРАНВАЩ СПЛИТЕР - Активен антенен разделител 1:5; отделен изход за каскадно свързване на сплитери; честотен обхват 470-952 MHz; вграден модул за захранване на 4 микрофонни приемника | бр. | 1 |  |  |  |
| 37 | UHF ДИПОЛНА ПАСИВНА АНТЕНА - Насочена антена с честотен обхват 470 - 870 MHz; усилване на антената 7 dB; широчина на ъгъла на чувствителност, отчетен при -3 dB: 100 °; конектор 50 Ω BNC. | бр. | 2 |  |  |  |
| 38 | ВИСЯЩ МИКРОФОН ЗА ПРОСЛУШВАНЕ НА ЗАЛАТА - Кондензаторен микрофон с кардиоидна насоченост; номинален честотен обхват 70-16000 Hz; номинална чувствителност – 33 dB (22.0 mV), re 1 V at 1 Pa; отношение сигнал-шум > 66 dB, 1 kHz at 1 Pa; динамичен диапазон >92dB; еквивалентен собствен шум 27 dB SPL; комплект аксесоари за висящ монтаж. | бр. | 2 |  |  |  |
| 39 | МИКРОФОННА СТОЙКА С ПРАВО РАМО - Регулируема височина от 625 до 1,480 mm | бр. | 2 |  |  |  |
| 40 | МИКРОФОННА СТОЙКА С ЧУПЕЩО РАМО | бр. | 20 |  |  |  |
|  | Част Електроакустика и Озвучаване/Аудио / Оборудване апаратна |  |  |  |  |  |
| 41 | КОМПЮТЪР ЗА ПРОСВИРВАНЕ И ЗАПИС - Преносим компютър с тъч дисплей 4 GB RAM, CPU с тактова честота > 2,2 GHz; HDD SSD 128GB; инсталиран софтуер за просвирване и запис, инсталиран софтуер Dante virtual soundcard | бр. | 1 |  |  |  |
| 42 | ЗВУКОВИ МОНИТОРИ В АПАРАТНА - Активни двулентови мониторни озвучителни тела за близко поле; номинална честотна лента еквивалентна на или по-добра от 45-20000 Hz; вградени настройки на ниско и високо честотни говорители; вградени защити от претоварване, топлина и късо съединение; максимално звуково налягане 110dB; хоризонтален ъгъл на насоченост 110°; вертикален ъгъл на насоченост 110°; честота на срез на вградения активен филтър 1800Hz; нискочестотен високоговорител 8 инча; високочестотен високоговорител 1 инч с 25 мм звукова бобина; вграден усилвател за HЧ говорител 80W RMS и за ВЧ говорител 30 W RMS. | бр. | 2 |  |  |  |
| 43 | МОНИТОРНИ СЛУШАЛКИ - Мониторни слушалки затворен тип; номинална честотна лента: 10-22000 Hz; чувствителност : 105 dB SPL/mW; импеданс: 44 Ω; собствена маса 272 гр. | бр. | 1 |  |  |  |
| 44 | МРЕЖОВ КОМУТАТОР– primary мрежа и управление - LAN switch; 24 port; POE на всички портове; 1Gbps скорост на всички интерфейси. | бр. | 1 |  |  |  |
| 45 | МРЕЖОВ КОМУТАТОР – secondary мрежа - LAN switch; 16 port; POE на всички портове; 1Gbps скорост на всички интерфейси. | бр. | 1 |  |  |  |
| 46 | БЕЗЖИЧЕН LAN МАРШРУТИЗАТОР - Безжичен LAN маршрутизатор; 2 външни антени; 4 RJ 45 входни куплунга | бр. | 1 |  |  |  |
| 47 | ТАБЛЕТ ЗА НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА - Дисплей с диагонал 9,7 инча; 32GB вътрешна памет; iOS операционна система | бр. | 1 |  |  |  |
|  | Част Електроакустика и Озвучаване/Аудио / Система за помощник режисьора |  |  |  |  |  |
| 48 | МИКРОФОН ЗА ПОВИКВАНЕ В ГРИМЬОРНИ И ФОАЙЕТА - Динамичен микрофон със стойка и задържащ бутон за включване | бр. | 1 |  |  |  |
| 49 | ЛИНЕЕН СПЛИТЕР - Разделител за микрофонен сигнал; 2 входни и 8 изходни канала; номинален импеданс 50 KOhms; максимално входно ниво +21 dB; 19 инча / 1U. | бр. | 1 |  |  |  |
| 50 | ОЗВУЧИТЕЛНИ ТЕЛА за стенен монтаж с вграден атенюатор и възможност за работа на 3 проводна 100V линия с цел шунтиране на атенюатора; номинална електрическа програмна мощност 6W на 100 V линия; номинална честотна лента: по-добра от 121-15000 Hz; номинална чувствителност > 90 dB. | бр. | 13 |  |  |  |
| 51 | УСИЛВАТЕЛ/СМЕСИТЕЛ ЗА 100 V ЛИНИЯ ЗА С-МА ЗА ПРОСЛУШВАНЕ И ПОВИКВАНЕ - Миксер усилвател с възможност за работа по 3 проводна линия; номинална дълговременна мощност: 120 W при работа на 100V линия; номинална честотна лента: 50-20000 Hz; отношение сигнал/шум 60 dB; входна чувствителност -20dB; номинален входен импеданс 10kOhm. | бр. | 1 |  |  |  |
|  | Част Сценично Ефектно Осветление / Доставка и монтаж на Оборудване - по спецификация |  |  |  |  |  |
| 52 | ПУЛТ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ FRIIDOM 120 или еквивалентен | бр. | 1 |  |  |  |
| 53 | ДИМЕРЕН БЛОК 48Х2,3 kW, DMX/512 СТЕНЕН МОНТАЖ + 30ma RCD PROTECTION PER DIMMER | бр. | 1 |  |  |  |
| 54 | WARP 800 W Zoom Profile with Ring Control Sportlights 12o-30o | бр. | 12 |  |  |  |
| 55 | ТЕАТРАЛЕН ПРОЖЕКТОР LED PC PONY DMX 3000oK или еквивалентен | бр. | 12 |  |  |  |
| 56 | ТЕАТРАЛЕН ХАЛОГЕНЕН ПРОЖЕКТОР 1000/1200W Plano-Convex sportight | бр. | 10 |  |  |  |
| 57 | ТЕАТРАЛЕН ПРОЖЕКТОР 155W LED F Fresnel spotlight PONY F DMX 3000oK или еквивалентен | бр. | 2 |  |  |  |
| 58 | ТЕАТРАЛЕН ХАЛОГЕНЕН ПРОЖЕКТОР 2000W Plano-Convex sportight | бр. | 2 |  |  |  |
| 59 | СВЕТОДИОДНА ВАНА RGB 42X3W 150W | бр. | 4 |  |  |  |
| 60 | СВЕДИОДЕН PAR, МОТОРИЗИРАН ZOOM, RGBWA+UV 18*15W-6in1, ZOOM 10-60o | бр. | 20 |  |  |  |
| 61 | ПОДВИЖНА ГЛАВА - LED (moving head) SPOT, 330W СВЕТОДИОД | бр. | 5 |  |  |  |
| 62 | ПРОЖЕКТОР PAR PAR 64 NSP | бр. | 8 |  |  |  |
| 63 | ЧУПЕЩИ СТОЙКИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА АПАРАТИТЕ ПО КУЛИ, МОСТ, ЛОЖИ | бр. | 50 |  |  |  |
| 64 | ТРЪБНА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ 2М ЗА ОКАЧВАНЕ НА ПРОЖЕКТОРИ НА СТЕНА | бр. | 14 |  |  |  |
| 65 | DMX Wi-Fi ТРАНСМИТЕРИ | бр. | 1 |  |  |  |
| 66 | СТОЙКА ТРИНОЖНА, МЕТАЛНА, ТЕЛЕСКОПИЧНА, КОМП. С РАМО ЗА 4 ОСТ. ТЕЛА | бр. | 8 |  |  |  |
| 67 | СПЛИТЕР 1/4 - DMX SPLIT 1/4 | бр. | 8 |  |  |  |

За посоченото в таблицата оборудване следва да се приложат декларации за експл. показатели, сертификати, снимков материал и др.

Забележка: Навсякъде, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминирането на определени лица или стоки, да се чете «или еквивалентно.

2.ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Гаранционни срокове за СМР са съгласно посочените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията посочени в документацията за участие в процедурата.

Всеки един от изброените в методиката за оценка на офертите задължителни елементи следва да бъде разработен и да присъства в предложението за изпълнение на поръчката на участника, като констатирането на липсата на който и да е от тях, ще доведе до отстраняването му.

Приложение:

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие (ако е приложимо);

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

[име и фамилия]

[качество на представляващия участник)

- ОБРАЗЕЦ № 3

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ..................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ..........................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ...................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):..............................................................................................................;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: “Извършване на строителни и монтажни работи за обект: MУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА /реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация/ в УПИ II профсъюзен дом от кв.5 по плана на гр.Стара Загора,  ПИ с идентификатор 68850.516.15 по кадастрална карта, с административен адрес: бул.“Цар Симеон Велики“ №108“

Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС с включени 10% непредвидени разходи или ..................... лв. (словом: …………….........……………) с ДДС с включени 10% непредвидени разходи.

ІІ. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. П1 – Средна часова ставка                                                  ……. лв./час

2. П2 - Допълнителни разходи  върху труд	                         ……. %

3. П3 – Допълнителни  разходи върху механизация	           ……. %

4. П4 – Доставно -складови разходи                                     	……. %

5. П5 – Печалба                                                                        	……. %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид дейност, предвижданията и  изискванията на Документацията за участие, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Приложение: КСС и анализи на всички единични цени.

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]